1.6 Возможности и принципы использования программы “CorNet для Windows (CorNetW)” .

- Программа CorNetW предназначена для:

- дистанционного управления локальной сетью и сбора данных с корректоров объема газа ОКВГ–01;

- обеспечение интерфейса пользователя  оператора терминала при наблюдении и сборе данных с корректоров;

- документирования всех режимов доступа к информации в локальной сети.

1.6.1 Условия выполнения программы

Структура локальной сети CorNet представлена на рисунке 1.6. Корректоры последовательно объединяются с помощью  RS-485 и подсоединяются  через блок внешнего питания к последовательному порту компьютера.

Работа сети осуществляется по  принципу master-slave. Компьютер под управлением соответствующего программного обеспечения является ведущим (master), а корректоры – ведомыми (slave) устройствами, которые передают данные в сеть только по команде master-устройства.

Каждое   slave-устройство в сети должно иметь уникальный адрес в диапазоне от  1  до 126. Мaster-устройство имеет адрес 0, а адрес 127 используется как общий для всех корректоров, подключенных к сети. Slave-устройство обрабатывает только команды, адресованные на его собственный или общий для всех корректоров адрес. Команды для других адресов игнорируются.

Удаленный  компьютер с помощью установленной  программы может обмениваться  информацией с сетью  корректоров  через  канал  модемной связи.

1.6.2 Выполнение программы

1.6.2.1  Порядок  включения

В каждом из корректоров согласно  1.4.3.17 АШУ3.036.029 НЕ  осуществляют включение интерфейса,  задают скорость обмена данными и присваивают данному  корректору сетевой адрес.

На компьютер – терминал оператора с дистрибутивного диска устанавливают программу CorNetW.

Предполагается, что компьютер работает под управлением операционной системы Windows 98/Me/2000/XP. По умолчанию программа устанавливается в папку ‘С:\CORNETW’.

1.6.3  Режим конфигурации параметров

После первого запуска программа CorNetW создаст конфигурационный файл и установит значения параметров (скорость обмена, номера COM-портов для локальной сети и канала модемной связи, временные интервалы и т.д.), заданные по умолчанию и могут отличаться от реально заданных в системе. Кроме этого, сеть корректоров при первом запуске не определена, поэтому в конфигурационный файл заносится условный корректор с именем “Корректор 1” и адресом “1”. После запуска программы перед установкой связи с корректором (корректорами) (см. вид главной формы на рис 1.9) почти все функции программы пользователю недоступны.

Он может только:

- попробовать установить связь (кнопка “Соединение”);

- вызвать справочную систему;

- вызвать программу конфигурирования параметров;

- войти в терминальный режим.

Рисунок 1.9- Вид главной формы программы CorNetW

перед установлением связи с корректорами

После выбора в меню функции “Параметры” на экране появится модальная форма (то-есть форма, только закрыв которую, можно продолжать работу с данной программой; модальная форма не позволяет переключение на другие окна этой же программы), которая показана на рисунке 1.10. На этой форме есть 12 закладок для изменения разных групп параметров. Для корректной работы с сетью необходимо правильно задать параметры на закладках “Соединение” и “Корректоры”.

1.6.3.1 На закладке “Соединение”  надо указать:

- номер последовательного порта, через который по интерфейсу RS-232 компьютер подключен к сети корректоров;

- управление потоком (указать “Аппаратное” при наличии модуля MIF или “Нет” – при его отсутствии);

- скорость интерфейса (должна совпадать с параметром Baud1  MIF).

Рисунок 1.10- Форма “Параметры”.

Конфигурация параметров программы. Закладка “Соединение”

На этой закладке также задаются характеристики модема для наладки программой модемной связи с отдаленной сетью корректоров:

  - “Порт модема” - не должен совпадать с номером порта локальной сети, если она описана, то-есть с параметром “Порт”;

  - “Команды инициализации модема”;

  - “Строка для разрыва соединения”;

  - “Время ожидания соединения, сек”;

  - “Количество попыток соединений”;

  - “Префикс для команды соединение” – начало командной строки набора номера (номер телефона для соединения передается в модем непосредственно после префикса);

  - “Суффикс для команды соединения” - конец командной строки набора номера (передается в модем непосредственно после номера телефона).

Дополнительно в изменяемых командных строках можно использовать специальные символы (эти символы используются в закладке в “Строке для разрыва соединения”):

- “~” – задержка на 0.5 сек;

- “v” – выключить сигнал DTR;

- “^” – включить сигнал DTR;

- символ “|” во всех изменяемых командных строках на этой закладке означает для программы <перевод каретки>.

- параметр “Преамбула” – длительность преамбулы в начале сеанса связи в секундах. Эта величина должна быть большей за период измерений какого-нибудь из корректоров, какие подсоединены к сети (рекомендованное значение  7).

После конфигурации параметров на этой закладке обязательно нужно перезапустить программу.

1.6.3.2 Закладка “Корректоры” после заполнения имеет вид, похожий приведенному на рисунке 1.11. В таблице корректоров должен быть указан хотя бы один корректор. В строке “Название предприятия” необходимо указать название предприятия, которое программа автоматически будет вставлять в отчеты. Если в колонке “Телефон” для корректора указан номер телефона, то программа будет опрашивать данный корректор после выхода на связь через модем. Если номер телефона не указан, то программа обращается к корректору непосредственно через последовательный порт локальной сети.

Рисунок 1.11- Форма “Параметры”. Закладка “Корректоры”

1.6.3.3 На закладке “Вид” (рисунок 1.12) задаются параметры:

- “Шрифт в таблицах” – пользователь может выбирать шрифт, который используется программой при выводе на экран таблиц в главной форме;

Рисунок 1.12- Форма “Параметры”. Закладка “Вид”

- “Надписи для кнопок” – если установлен, то на главной форме кнопки имеют большой размер и надпись, иначе – кнопки компактные; об их назначении программа даст подсказку, если на несколько секунд установить курсор мыши на соответствующую кнопку;

- “Прогресс при обмене данными с корректором” – если установлен, то на панели статуса главной формы во время преамбулы и при обмене с корректором активизируются ползунки прогрессбара;

- “Показывать график всегда” – при установке этого параметра на главной форме в режимах истории измерений всегда будет представлен схематический график;

- “Горизонтальные линии в таблицах”  –  если установлен, то таблицы на экране будут разделены на клетки вертикальными и горизонтальными линиями, иначе соседние строки будут выводиться на белом и светло-сером фоне;

- “Показывать панель навигации” – при установке этого параметра на главной форме в режимах историй измерений и логов будет видна панель навигации по историям;

- “Вывод сообщений на консоль” – включает или выключает вывод на экран записей системного журнала. Запись системного журнала в файл (см. закладку “Системный журнал”) происходит во всех случаях.

1.6.3.4 На закладке “Временные параметры” (рисунок 1.13) необходимо:

- параметр “Преамбула” – длительность преамбулы в начале сеанса связи  в секундах. Эта величина должна быть большею за период измерений какого-нибудь из корректоров, подсоединенного к сети (рекомендованное значение  7);

- установить период опроса для сбора данных (в секундах) отдельно для активного и пассивного режимов,  например, соответственно 5 и 30;

- установить таймаут сеанса связи (в секундах), тоесть время, через какое (при условии, если оператор не взаимодействует с программой) система переходит из активного режима в пассивный, например, 180.

Рисунок 1.13- Форма “Параметры”. Закладка “Временные параметры”

1.6.3.5 На закладке “Таблицы” (рисунок 1.14) задаются начальные размеры таблиц историй измерений, событий и изменений. Эти размеры пользователь может оперативно менять при просмотре, но при начальном формировании программа использует именно эти значения.

Рисунок 1.14- Форма “Параметры”. Закладка “Таблицы”

1.6.3.6 На закладке “Системный журнал” (рисунок 1.15) задаются параметры системного журнала.

Рисунок 1.15- Форма “Параметры”. Закладка “Системный журнал”

В  системном журнале (файле) сохраняется информация о работе сети, в частности проводится запись ошибок, предупреждений и сообщений, возникающих во время работы программы. Уровень детализации записей пользователь может менять. После превышения установленного максимального размера журнала (Кбайт) программа переименовывает файл журнала в файл с тем же именем, но расширением ‘001’; если файлы с расширениями ‘001’, ‘002’ и т.д. существуют, их расширение предварительно меняются соответственно на ‘002’, ‘003’ и т.д. Если количество сохраняемых файлов достигла числа, заданного параметром “Максимальное количество журналов” (в пределах 1 – 999), самый старый файл при такой ротации теряется.

1.6.3.7 На закладке “Папки” (рисунок 1.16) задаются папки, в которых сохраняются текстовые копии отчетов, формируемых по требованию оператора, а также файлы экспорта. В папках:

.\DATA\CURRENT\ – сохраняются текущие данные;

.\DATA\MINUTE\ – сохраняются поминутные данные;

.\DATA\HOUR\     – сохраняются почасовые данные;

.\DATA\DAY\      – сохраняются посуточные данные;

.\DATA\MONTH\  – сохраняются помесячные данные;

.\DATA\EVTLOG\   – сохраняется история событий;

.\DATA\CHGLOG\  – сохраняется история изменений;

.\DATA\CFG\        – сохраняются  данные конфигурации корректоров;

.\DATA\TOTAL\     – сохраняются  данные, отображающие   обобщенную информацию по корректорам, подключенным к сети, в соответствии к избранному подрежиму просмотра, тоесть данные текущие, поминутные, почасовые, суточные, помесячные;

- .\DATA\DAYI\      –  посуточные данные – интегрированный отчет;

.\DATA\MONTHI\  –  помесячные данные – интегрированный отчет.

Рисунок 1.16- Форма “Параметры”. Закладка “Папки”

На этой закладке можно задать также символ-разделитель, который используется программой при экспортировании данных. Разделителем могут служить символы ‘;’, ‘,’, <Tab> и <Space> (пробел). По умолчанию используется символ ‘;’. Подробнее про экспортирование данных см. 1.6.5.3.

1.6.3.8 На закладке “Графики” (рисунок 1.17) задаются параметры вывода на экран графиков измерений.  Для четырех режимов измерений: “Поминутные”, “Почасовые”, “Посуточные” и “Помесячные” – кроме табличного представления, предусмотрено еще и графическое. По горизонтальной оси откладывается  номер измерения, а по вертикальной – измеренное значения одного из четырех параметров: температура, давление, объем при рабочих и объем при стандартных условиях. Пользователь может масштабировать графики по вертикали, задавая минимальное и максимальное значение каждого из параметров.

Кроме того, на этой закладке можно заменить цвета, которые используются при формировании графиков, а также вид точек, которыми  представлены измерения.

Дополнительно об этих параметры см. 1.6.4.4.

Рисунок 1.17- Форма “Параметры”. Закладка “Графики”

1.6.3.9 На закладке “Отчеты” (рисунок 1.18) вводится информация о папках, в которых находятся шаблоны отчетов для печати и шаблоны текстовых файлов для сохранения отчетов на жестком диске. В этой же закладке приведен перечень типов шаблонов и названия файлов-шаблонов для каждого из режимов работы программы.

Шаблоны отчетов для печати – это файлы, в которых содержится информация о том, в каком виде будет оформлен отчет, который можно распечатать на принтере непосредственно с программы.

Шаблоны текстовых файлов для сохранения данных – это файлы, в которых задан вид текстовых копий отчетов, которые записываются на жесткий диск компьютера для дальнейшего сохранения. Подробнее про формирование отчетов говорится в 1.6.5.

Рисунок 1.18- Форма “Параметры”. Закладка “Отчеты”

1.6.3.10 На закладке “Фильтры” (рисунок 1.19) можно указать перечень событий и изменений, которые программа будет вносить в интегрированный отчет (см. 1.6.6.1.2) вместе с историей измерений за заданный период времени.

На закладке «Аварийные ситуации» отметками устанавливаем перечень аварийных ситуаций, которые будут вноситься в отчеты за контрактный период.

Отметки устанавливаются или сбрасываются на закладках “Фильтр событий” и “Фильтр изменений” соответствующими кнопками. Предусмотрено также инвертирование отметок (изменение  на противоположное значение).

Рисунок 1.19- Форма “Параметры”. Закладка “Фильтры”

1.6.3.11 Рабочий язык программы можно заменить на закладке “Языки” (рисунок 1.20). Для этого необходимо в списке выбрать нужный язык и нажать кнопку “Выбрать текущим”. После этого все надписи и сообщения программы будут выводиться на выбранном языке. Автоматически также переключается на выбранный язык система помощи программы.

Рисунок 1.20- Форма “Параметры”. Закладка “Языки”

1.6.3.12 Закладка “Запуск и выход” (рисунок 1.21) содержит  изменяемые параметры:

- “Тест наличия преобразователя интерфейсов” и “Тест обратной связи” не устанавливаются;

- “Автоматическое соединение” – если установлен, то программа после запуска автоматически соединяется с сетью корректоров – с локальной, если в  списке корректоров (см. рисунок 1.10) в первой строке не указан телефон, или с удаленной, если телефон в первой строке  указан. Если этот параметр не установлен, то программа начинает соединение только после выбора в главном меню опции “Соединения” (или нажатием “горячей клавиши” <Пробел>).

Рисунок 1.21- Форма “Параметры”. Закладка “Запуск и выход”

1.6.4 Терминальный режим программы (рисунок 1.22) используется для непосредственного  доступа к  MIF блока внешнего питания с целью пересмотра конфигурации или изменения  параметров модуля, как это описано в документации на модуль.

После выбора в меню “Терминал” или нажатие комбинации клавиш Alt-T (буква T латинская) включается терминальный режим – на экран выводится окно терминала, аналогичное, например, программе HyperTerminal.

Рисунок 1.22- Терминальный режим программы

Для выхода из терминального режима используется та же комбинация клавиш Alt-T или  комбинация клавиш Ctrl-C.

Контекстное меню в этом режиме отсутствует.

1.6.5  Выполнение программы

1.6.5.1 После правильной конфигурации параметров программы и при наличии связи с сетью корректоров, программа, сформировав преамбулу, начинает сеанс связи. В этом случае главная форма программы имеет вид, представленный на рисунке 1.23.

Размеры формы можно изменять, как это принято в Windows. Кроме того, для изменения внутренних пропорций служат два, показанные на рисунке 1.23 разделителя (splitter), которые можно перемещать мышью. При выходе из программы размеры, положение формы, а также внутреннее размещение разделителей запоминается.

В верхней части формы под линейкой меню находится панель кнопок, которые служат для переключения режимов отображения данных на форме. Все кнопки, кроме кнопки “График”, в этом режиме активные. Кнопка “График” недоступна, поскольку для режима “Текущие измерения” графическое представление не предусмотрено.

Разделитель для изменения горизонтальных пропорций формы

Разделитель для изменения вертикальных пропорций формы

Рисунок 1.23- Вид главной формы программы CorNetW.

Режим “Текущие измерения”

Непосредственно после преамбулы программа проводит анализ наличия в сети корректоров со списка, введенного на закладке “Корректоры” формы “Параметры” (см. рисунок 1.11), и создает древовидную структуру (“дерево”) “Узлы учета”. Корректоры, которые обнаружили трафик в сети и откликнулись после запроса программы, обозначаются на дереве пиктограммой: .Слева от этой пиктограммы значком [+] показано, что это узел, который раскрывается (см. вид дерева на рисунке 1.25).

Значок [+] не ставится перед пиктограммой , если она указывает на удаленный корректор. Этот значок будет поставлен только после налаживания модемной связи.

Другие корректора локальной сети, с которыми программа не смогла установить связь, показаны на дереве пиктограммами .

Кроме дерева “Узлы учета”, на форме отображаются таблицы  “Текущие измерения”, “Разные параметры” и “Пауза”, а также панель с индикаторами, которые сигнализируют о нахождении в пределах нормы (зеленый цвет) или за пределами нормы (красный цвет) параметров: “Температура”, “Давление”, “Напряжение питания” и “Магнитное поле”.

В нижней части формы находится окно консольного вывода системного журнала, если установлен соответствующий параметр на закладке “Вид” формы “Параметры”.

На панели статуса в нижней части рамки формы показаны:

- сетевой адрес и местонахождение корректора,  данные  которого отображаются;

- режим отображения измерений (в данном случае “Текущие измерения”);

- активный или пассивный режим опроса корректора и интервал таймаута (в секундах). Для активного режима после окончания этого интервала осуществляется переход в пассивный режим, а для пассивного – формирование преамбулы, запрос к корректору и обновление данных на экране. В активном режиме запрос к корректору и обновление данных осуществляются через промежуток времени, заданный параметром “Период опрашивания slave для сбора данных в активном режиме” (закладка “Временные параметры” формы “Параметры”).

- текущее время терминала оператора, которое может отличаться от времени в корректоре.

1.6.5.2 Кроме кнопок на панели в верхней части формы, для переключения режимов служат клавиши клавиатуры компьютера, а  именно:

  - F1 Справка – вызывается справочная система программы;

  - F2 Отчет – формируется отчет для текущего режима отображения данных (см. 1.6.6);

  - F4 Обновление – переводит опрашиваемый корректор в активный режим;

  - F5 Активный –   переключение опрашиваемого корректора из пассивного в активный  режим;

  - F6   Пассивный –  переключение опрашиваемого корректора с активного в  пассивный режим;

- F10	Переключение в режим терминала;

  - 1...8  (Режим) – при нажатии на указанные клавиши цифр  осуществляется переключение в соответствующие  режимы отображения данных, а именно:

- 1 – режим отображения текущих измерений;

- 2 – режим отображения усредненных измеренных значений за минуту;

- 3 – режим отображения усредненных измеренных значений за час;

- 4 – режим отображения усредненных измеренных значений за сутки;

- 5 – режим отображения усредненных измеренных значений за месяц;

- 6 – режим отображения  истории событий;

- 7 – режим отображения  истории изменений;

- 8 – режим отображения  конфигурации прибора.

- Alt-<n>Переключение на другой прибор, где <n>= 1..9. Если прибор – удаленный корректор и модемная связь с ним к этому времени не была установлена, то в этот момент инициализируется модем и начинается сеанс связи с удаленной сетью. Сеанс начинается также, если щелкнуть мышью по значку удаленного корректора на дереве “Узлы учета”.

Нажатием правой кнопки мыши на экран можно вызвать контекстное меню (рисунок 1.24), которое дублирует функциональность клавиш F1, F4, F5, F6 с помощью мыши (поскольку на форме не предусмотрены соответствующие стационарные кнопки).

Рисунок 1.24- Контекстное меню режима “Текущие измерения”

1.6.5.3 При нажатии мышью кнопки “Минута” или функциональной клавиши 2 на экране монитора отображается поминутная история измерений. На рисунке 1.25 представлена поминутная история измерений для 20-ти значений. Измерения пронумерованы в обратном порядке: последнее имеет номер 0, предпоследнее - 1 и т.д. На панели статуса в  нижней части рамки формы показано, что этот режим отображения поминутных измерений, а в скобках обозначен интервал измерений (-19,0).

Панель навигации по истории

Рисунок 1.25- Поминутная история измерений

Служебные клавиши в режиме отображения истории измерений:

- F1  Справка;

- F2 	Отчет;

- F4	Обновление данных;

- F5	Переключение в активный режим;

- F6	Переключение в пассивный режим;

- F7	Включение/выключение графического отображения данных;

- F10 Переключение в режим терминала;

  - 1...8  (Режим) – при нажатии на указанные  клавиши цифр  осуществляется переключение в соответствующие  режимы отображения данных (см. 1.6.5.2);

- Alt-<n>Переключение на другой прибор, где <n>= 1..9;

- Alt-0 Переключение на режим общего отображения по всем приборам в сети;

- Alt-L Системный журнал;

- Alt-X Выход из программы;

Перемещения по таблице:

- -	назад во времени на одну запись;

- +        	вперед во времени на одну запись;

- Alt -    	назад во времени на одну страницу;

- Alt +    вперед во времени на одну страницу;

- Alt-Home на начало таблицы (самая старая запись);

- Alt-End  на конец таблицы (последняя запись);

- Alt-	уменьшить на одну строку размер таблицы;

- Alt- 	увеличить на одну строку размер таблицы;

- Ctrl-N  переход на указанный адрес.

Рисунок 1.26- Контекстное меню

в режиме отображения истории измерений

Нажатием правой кнопки мыши на экран можно вызвать контекстное меню (рисунок 1.26), дублирующее функциональность клавиш F1, F4, F5, F6 и комбинаций клавиш для перемещения по таблице истории.

В режимах историй измерений, а также режимах “Журнал событий” и “Журнал изменений” на главной форме над таблицей, в какой отображаются записи истории, активизируется панель навигации по истории (отдельно показана на рисунке 1.25).  Кнопки на панели повторяют функциональность “горячих” клавиш для навигации и соответствующих контекстных меню.

Это кнопки (в порядке слева направо):

- “В начало таблицы (самая давняя запись)”;

- “Hазад во времени на одну страницу”;

- “Hазад во времени на одну запись”;

- “Вперед во времени на одну запись”;

- “Вперед во времени на одну страницу”;

- “В конец таблицы (последняя запись)”;

- “Переход на указанную запись”.

Кнопка “Переход на указанную запись” вызывает диалоговое окно для поиска конкретной записи в истории (см. 1.6.5.8).

1.6.5.4 Поскольку параметр “Показывать график всегда” (см. рисунок 1.12) на закладке “Вид” формы “Параметры” был установлен, то в нижней части формы показан схематический график измерений. Кроме этого, кнопка “График” на панели кнопок формы стала активной. Если нажать ее мышью (или функциональную клавишу F7 на клавиатуре терминала), то форма приобретет вид, отображенный на рисунке 1.27).

Рисунок 1.27- Поминутная история измерений

с графическим отображением данных

Панель графика имеет четыре закладки для представления графиков измерений температуры, давления, объема при рабочих условиях и объема при стандартных условиях.

По горизонтальной оси отложены номера измерений, по вертикальной – измеренные значения в масштабе, заданном для каждого из параметров на форме  “Параметры” (закладка “Графики”). Полоса между предельными значениями на рисунке выделена более темным цветом. Для параметров “Температура” и “Давление” на графике можно устанавливать дополнительно флажок “Показывать уставки”. При установленном флажке на графике дополнительно выводятся горизонтальные линии, которые отображают значения уставок,  заданных в корректоре (см. рисунок 1.28). Размеры графика можно изменять, меняя размеры формы и положение разделителей для внутреннего масштабирования. Разделитель для изменения вертикальных пропорций влияет на вертикальный размер панели графика.

Рисунок 1.28- График давления при установленном флажке

“Показывать уставки для давления”

Программа устанавливает соответствие между текущей строкой в таблице (значение параметра  “Дата/Время” в текущей строке выделена жирным шрифтом) и точкой (значением измерения) на графике (он выделен на графике кружком большего размера красного цвета). Точки на графике можно выбрать мышью, тогда автоматически изменяется текущая строка в таблице.

Цвета для представления историй измерений в графическом виде можно изменять. Для этого необходимо выбрать нужную строку в таблице цветов, показанной на рисунке 1.17, нажать кнопку “Изменить” и указать желательный цвет в диалоговом окне выбора цвета. Для восстановления цветов, предусмотренных при разработке программы, необходимо нажать кнопку “Восстановить начальные”  и перезапустить программу.

1.6.5.5 Аналогично отображаются  посуточные и помесячные истории измерений. На рисунке 1.29, в качестве примера, показано отображение на экране монитора посуточной истории измерений.

Кнопка

«Аварийные ситуации»

Рисунок 1.29- Посуточная история измерений

Для просмотра посуточных и помесячных данных об аварийых ситуациях, а также ситуациях, когда минимальный расход меньше установленного минимального расхода для счетчика газа, на отображениях посуточных и помесячных измерений предусмотрена кнопка «Аварийные ситуации (на отображении почасовых историй измерений кнопка «Аварийные ситуации» отсутствует).

В качестве примера, на рисунке 1.29.1 приведено изображение на экране монитора помесячной истории об аварийных ситуациях, а также ситуациях, когда минимальный расход меньше установленного минимального расхода для счетчика газа.

Рисунок 1.29.1- Помесячная история измерений при  аварийных ситуациях

1.6.5.6 При нажатии кнопки “События” на панели кнопок формы, пиктограммы “События” на дереве “Узлы учета” или функциональной клавиши 6 на экране отображается история событий, как показано  на рисунке 1.30.

Рисунок 1.30- История событий

Служебные клавиши и контекстное меню в режиме “Журнал событий” такие же, как и в режимах отображения историй измерений.

1.6.5.7 При нажатии мышью кнопки “Изменения” на панели кнопок формы, пиктограммы “Изменения” на дереве “Узлы учета” или функциональной клавиши 7 на экране отображается история изменений,  как  показано на рисунке 1.31.

Рисунок 1.31- История изменений

Служебные клавиши и контекстное меню в режиме “Журнал изменений” такие же, как и в режимах отображения историй измерений.

1.6.5.8 При  нажатии мышью кнопки  на панели навигации или комбинации клавиш Ctrl-N в режимах историй измерений  и режимах “Журнал событий” и “Журнал изменений” на экран вызывается диалоговое окно “Переход на указанную запись”.

1.6.5.8.1 В режиме поминутных измерений запись, на какую нужно сделать переход, указывается номером 0, -1, -2 і т.д. (рисунок 1.32).

Номер можно:

- задавать числом;

- изменять мышкой;

- изменять клавишами   і .

Диапазон возможных значений номера записи задан в верхней части диалогового окна.

Рисунок 1.32- Диалоговое окно “Переход на указанную запись”.

Поминутная история измерений

1.6.5.8.2 В режиме почасовых измерений запись, на какой нужно сделать переход, указывается датой и временем (рисунок 1.33).

Рисунок 1.33- Диалоговое окно “Переход на указанную запись”.

Почасовая история измерений

Дату можно ввести непосредственно с клавиатуры или выбрать в календаре, какой вызывается  щелканьем левой кнопки мыши по пиктограмме справа от редактора даты.

Годину можно:

- задавать числом в пределах 0-23;

- изменять мышью;

- изменять клавишами   і .

Диапазон возможных значений даты/времени  задан в верхней части диалогового окна.

Если запись с указанными датой/временем в истории не найдена, то программа выбирает первую реально существующую следующую запись.

1.6.5.8.3 В режимах посуточных и почасовых измерений, а также в журналах событий и изменений запись, на которую нужно сделать переход, указывается датой (рисунок 1.34).

Рисунок 1.34- Диалоговое окно “Переход на указанную запись”.

Другие истории измерений и журналы событий и изменений.

Дату можно ввести непосредственно с клавиатуры или выбрать в календаре, который  вызывается щелканьем левой кнопки мышки по пиктограмме справа от редактора даты.

Диапазон возможных значений даты/времени задан в верхней части диалогового окна.

Если запись с указанными датой/временем в истории не найдена, то программа выбирает первую, реально существующую следующую запись.

1.6.5.9 При нажатии мышкой кнопки “Конфигурация” на панели кнопок формы, пиктограммы “Конфигурация” на дереве “Узлы учета” или функциональной клавиши 8 на экране отображается конфигурация корректора, как  показано  на рисунке 1.35.

Параметры конфигурации корректора по содержанию поделены на 9 групп, доступ к которым непосредственно в корректоре осуществляется при помощи меню “Конфигурация” и соответственных подменю. Восемь из этих групп параметров, за исключением группы “Доступ”, представлены закладками на главной форме программы CorNetW в режиме отображение конфигурации корректора. На рисунке 1.35 показан вид закладки “Давление”.

Служебные клавиши в режиме отображение конфигурации корректора:

- F1     	Справка;

- F2 	Отчет;

- F4	Обновление данных;

- F5	Переключение в активный режим;

- F6	Переключение в пассивный режим;

- F10	Переключение в режим терминала;

  - 1...8  (Режим) – при нажатии на указанные  клавиши цифр  происходит переключение в соответствующие  режимы отображения данных (див.1.6.5.2);

- Alt-<n> Переключение на другой прибор, где <n>= 1..9;

  - Alt-0	Переключение на режим общего отображения по всем приборам в сети;

  - Alt-L    Системный журнал;

  - Alt-X    Выход из программы.

Рисунок 1.35- Режим отображения конфигурации корректора

Контекстное меню в этом режиме такое же, как и в режиме отображения текущих измерений.

1.6.5.10 При нажатии мышкой кнопки “Консоль” на панели кнопок формы, пиктограммы “Консоль” на дереве “Узлы учета” или функциональной клавиши F10 включается консольный режим  – на экран  монитора компьютера выводится окно с отображением передней панели корректора и в дальнейшем все функции клавиш корректора можно дублировать при помощи клавиатуры компьютера и частично мышкой (см. рисунок 1.36).

Нажатие каждой из пяти клавиш корректора имитируется нажатием мышью соответствующей кнопки на экране с изображением панели корректора или клавиш на клавиатуре:

- [x]      		Esc,  F5

- [<]      		, F6

- [>]      		, F7

- []      		Enter, F8

- [o]+[<]  	Alt-, Alt-F6

- [o]+[>]  	Alt-,Alt-F7

- [o]+[]  	Alt-F8

- [o]+[x]  	Alt-F5

- [x]+[<]  	Ctrl-, Ctrl-F6

- [x]+[>]  	Ctrl-,Ctrl-F7

Рисунок 1.36- Консольный режим

Кроме этого,  в консольном режиме используются служебные клавиши:

- F1       Справка

- F10     Выход из режима терминала

- Alt-<n>  Переключение на другой прибор, где <n>= 1..9

Контекстное меню в этом режиме отсутствует.

Рисунок 1.37- Введение пароля с клавиатуры компьютера

в консольном режиме

Из консольного режима можно выйти, нажав функциональную клавишу F10 или мышью кнопку [Х] в правом верхнем углу экрана корректора, кнопку “Консоль” на панели кнопок формы или пиктограмму “Консоль” на дереве “Узлы учета”.

В режиме редактирования параметров буквы и цифры можно вводить не только  выбором с помощью клавиш [<] и [>] необходимого значения пересчитываемого типа или последовательным подбором символов из активного набора символов, но и непосредственно с клавиатуры компьютера. Клавиша BackSpace используется для стирания символа слева от курсора.

В качестве примера на рисунке 1.37 показано, какой вид имеет экран в консольном режиме после входа в режим доступа и ввода 6 цифр пароля с клавиатуры компьютера.

1.6.5.11 При нажатии мышкой кнопки “Обобщенный” на панели кнопок главной формы, выбора пиктограммы “Обобщенный” на дереве  “Узлы учета” или нажатии клавиш Alt-0 происходит  переключение  в  режим обобщенного отображения по всем корректорам, подсоединенным к информационной сети, как показано на рисунке 1.38.

В режиме отображения обобщенных данных на панели кнопок главной формы становятся недоступными все кнопки, кроме первых пяти. Нажатие мышью одной из этих кнопок переключает подрежим отображения измерений. На рисунке 1.38 показана запись подрежима  “Текущие измерения”.

Рисунок 1.38- Обобщенное отображение данных со всех корректоров локальной сети.

Подрежим “Текущие измерения”

В режиме обобщения используются служебные клавиши:

- F1	Справка;

- F2	Отчет;

- F4	Обновление данных;

- F5	Переключение в активный режим;

- F6	Переключение в пассивный режим;

- Alt-<n>  Переключение на другой прибор, где <n>= 1..9;

- Alt-L    Системный журнал;

- Alt-X    Выход из программы.

Переключение подрежимов отображения данных:

- 1 	Текущие измерения

- 2 	Поминутная история измерений

- 3 	Почасовая история измерений

- 4 	Посуточная история измерений

- 5 	Помесячная история  измерений

1.6.5.12 При нажатии клавиш Alt-L осуществляется переключение программы в режим отображения общей   истории  по  корректорам   (системного журнала CorNetW), что показано на рисунке 1.39. Журнал также можно вызвать из меню “Журналы”  “Системный журнал”.

Рисунок 1.39- Общая история по корректорам (системный журнал)

1.6.5.13 При нажатии клавиши F1 на экран вызывается контекстно-зависимая справка. Как правило, это справка об использовании служебных клавиш в тех или других режимах работы программы. Кроме этого, в режимах конфигурирования параметров программы система помощи дает подсказки или объяснения при изменении значений параметров. Служба справки организована стандартным для Windows способом, то-есть вызывают стандартную систему помощи.

Рисунок 1.40- Система помощи программы CorNetW.

Подсказка по использованию “горячих” клавиш в режиме отображения текущих измерений показана на рисунке 1.40.

Рисунок 1.41- Система помощи программы CorNetW.

Перечень справочных тем.

Систему помощи можно вызвать также через меню “Справка”  “Помощь”.

Пользователь имеет возможность получить расширенную информацию из системы помощи. Для этого нужно на форме помощи нажать кнопку “Contents” (“Разделы”), после чего открывается окно с перечнем тем системы помощи, организованных как древовидная структура. Можно выбирать темы, раскрывать их, выбирая подтемы и т.д. (см. рисунок 1.41).

1.6.6 Формирование отчетов

Формирование отчетов предусмотрено для всех режимов программы, кроме консольного режима и отображения системного журнала. Системный журнал при желании можно распечатать, открыв его в Windows стандартной программой, например Notepad. Для посуточных и помесячных измерений, кроме простого отчета, предусмотрен еще и интегрированный, включающий историю измерений за указанный период и записи из журналов событий и изменений за этот же период с возможной фильтрацией только выбранных событий и изменений.

1.6.6.1 Простой отчет, интегрированный отчет и отчеты за контрактный период

1.6.6.1.1 Простой отчет формируется для текущего режима отображения; для этого, переключив программу в нужный режим, необходимо нажать мышью кнопку “Отчет” на панели кнопок главной формы программы или функциональную клавишу F2. На экран монитора вызывается модальная форма отчета, какой можно просмотреть и при желании распечатать. На рисунке 1.42 приведена форма отчета  текущих показаний корректора.

Рисунок 1.42- Форма отчета текущих показаний

В качестве примера отчета за контрактный период на рис. 1.42.1 приведен отчет за контрактные сутки

Рисунок 1.42.1- Отчет за контрактные сутки

На форме отчета находятся пять кнопок: “Принтер” –  для выбора принтера, если в операционной системе компьютера зарегистрировано более одного принтера,  “Печать” –  для печати отчета на выбранный  принтер, “В файл” –  для сохранения текстовой копии отчета в файле на жестком диске компьютера, “Экспорт” – для экспорта табличных данных в файл ‘.csv’ и  “Закрыть” –  для закрытия формы.

1.6.6.1.2 Интегрированный отчет для режимов “Посуточные измерения” і “Помесячные измерения” включает в себя записи из соответствующей истории измерений, а также записи из “Журнала событий” и “Журнала изменений” за указанный оператором период (см. рисунок 1.43).

Рисунок 1.43-Форма интегрированного отчета о суточных показаниях

Отчет формируется для режима, какой в данный момент отображен на экране. Для этого, переключив программу в нужный режим, необходимо нажать мышкой кнопку “Интегрированный” на панели кнопок главной формы программы или комбинацию клавиш Alt-F2. На экран монитора вызывается модальная форма интегрированного отчета, похожая на форму обычного отчета, но в отличие от обычного отчета, интегрированный не формируется автоматически, поэтому форма после вызова содержит только кнопки и два окошечка для задания даты начала и даты конца периода отчетности. Дату можно вводить вручную или вызвав календарь нажатием мышью на пиктограмму в виде треугольника в правой части окошечка ввода.

Дата окончания периода автоматически устанавливается равной дате начала периода, но ее можно после этого дополнительно изменить.

На форме отчета находятся пять кнопок:

- “Принтер” –  для выбора принтера, если в операционной системе компьютера зарегистрировано больше одного принтера;

- “Печать” –  для печати отчета на выбранный принтер (активизируется после формирования отчета);

- “В файл” –  для сохранения текстовой копии отчета в файле на жестком диске компьютера (активизируется после формирования отчета);

- “Экспорт” – для экспорта табличных данных в файл ‘.csv’ или ‘.dat’ (активизируется после формирования отчета);

- “Отчет” –  для формирования отчета после задания периода.

В интегрированном отчете формируется таблица, содержащая записи из истории измерений за указанный период, и после нее формируются таблицы с записями историй событий и изменений, состоявшихся в указанном периоде. Для того, чтобы в отчет не попадали незначительные события и изменения, можно при конфигурации параметров программы (группа параметров “Фильтры”, см. 1.6.3.10) предварительно задать соответствующие фильтры, то-есть указать те события и изменения, которые должны отображаться в интегрированном отчете.

Отчет по каждому из режимов формируется в виде, заданном шаблоном. Аналогичный шаблон предусмотрен для файла, в котором на жестком диске сохраняется текстовая копия отчета. Местонахождение шаблонов отчетов и шаблонов текстовых копий отчетов (папки и имена файлов) задается при конфигурации параметров программы (группа параметров “Отчеты”).

1.6.6.2 В файл программа записывает текстовую копию отчета без сохранения форматирования; папки для сохранения отчетов в текстовом файле для каждого из режимов заданы при конфигурировании параметров (см. 1.6.3.7). При сохранении отчета программа автоматически формирует имя файла: 'ррррммдд.nnn', где рррр – год, мм – месяц, дд – день, а nnn = 001, 002 и т.д. – порядковый номер для текстовых файлов, сформированных за текущий день. Имя каждого файла при записи сообщается пользователю. Ниже в качестве примера показана сохраненная текстовая копия отчета о текущих показаниях.

_____________________________________________________________________________

Форма XXXXXX              ..........................................

(имя счетчика/корректора)

предприятие ОАО Укрнефтегазагрокомплект

место установки устройства учета:  Цех №3

Текущие измерения

Дата/Время              	    t, °C     P, МПа  Q, м3/час  Qn, м3/час          V, м3         Vn, м3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0000-00-00 00:00:00  	+20.08      0.2012        	0.00             0.00          0.000          0.000

2003-05-23 22:35:00  	+20.08      0.2012        	0.00             0.00          0.000          0.000

2003-05-23 22:00:00  	+20.10      0.2013        	0.00             0.00          0.000          0.000

2003-05-23 00:00:00  	+20.04      0.2014        	0.00             0.00          0.000          0.000

2003-05-03 12:02:33  	+21.47      0.2022       	0.00             0.00          0.000          0.000

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Плотность газа при норм. усл 	 	0.668100 кг/м3                         	  	Пауза

Содержание углекислого газа      	0.000 %                 Начало:  0000-00-00 00:00:00

Содержание азота                      		0.000 %                 Конец:     0000-00-00 00:00:00

Коэффициент сжимаемости газа 	1.000000               Время:     0.00 сек

Коэффициент коррекции              	1.000000               Q: 	       0.00 м3/час

Счетчик импульсов          	       	0000000000          Qn: 	       0.00 м3/час

Температура датчика давления      	+23.50 °C               V:            0.000 м3

Напряжение питания                 	8.55 В                    Vn: 	       0.000 м3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Температура               	Норма

Давление                     	Норма

Напряжение питания   	Норма

Магнитное поле            	Норма

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Время и дата справки                          2003-05-23, 22:35:35

_________________________________________________________________________________

1.6.5.3 Экспорт осуществляется в двух форматах: ‘csv’ и ‘dat’. Если символом-разделителем (см.  1.6.3.7) служит символ ‘;’,  то данные выводятся в текстовый файл с расширением ‘.csv’. Если разделитель не ‘;’, то данные экспортируются в файл с расширением ‘.dat’. Файл, в который экспортируются данные, находится в соответствующей папке для сохранения отчетов каждого из режимов и имеет имя ‘nnnnnnnn.csv’ или ‘nnnnnnnn.dat’, где nnnnnnnn – порядковый номер для файлов типа ‘csv’ или ‘dat’ в данной папке. Ниже приведен вид экспортированного файла для поминутных измерений (формат ‘csv’).

_________________________________________________________________________________

2003-05-23;22:40:00;20.13;0.2012;0.00;0.00;0.000;0.000

2003-05-23;22:41:00;20.10;0.2012;0.00;0.00;0.000;0.000

2003-05-23;22:42:00;20.11;0.2012;0.00;0.00;0.000;0.000

2003-05-23;22:43:00;20.10;0.2012;0.00;0.00;0.000;0.000

2003-05-23;22:44:00;20.11;0.2012;0.00;0.00;0.000;0.000

2003-05-23;22:45:00;20.11;0.2013;0.00;0.00;0.000;0.000

2003-05-23;22:46:00;20.11;0.2012;0.00;0.00;0.000;0.000

2003-05-23;22:47:00;20.11;0.2012;0.00;0.00;0.000;0.000

2003-05-23;22:48:00;20.14;0.2013;0.00;0.00;0.000;0.000

2003-05-23;22:49:00;20.15;0.2012;0.00;0.00;0.000;0.000

2003-05-23;22:50:00;20.12;0.2012;0.00;0.00;0.000;0.000

2003-05-23;22:51:00;20.13;0.2013;0.00;0.00;0.000;0.000

2003-05-23;22:52:00;20.09;0.2012;0.00;0.00;0.000;0.000

2003-05-23;22:53:00;20.12;0.2012;0.00;0.00;0.000;0.000

2003-05-23;22:54:00;20.11;0.2012;0.00;0.00;0.000;0.000

2003-05-23;22:55:00;20.12;0.2012;0.00;0.00;0.000;0.000

2003-05-23;22:56:00;20.11;0.2012;0.00;0.00;0.000;0.000

2003-05-23;22:57:00;20.12;0.2012;0.00;0.00;0.000;0.000

2003-05-23;22:58:00;20.13;0.2012;0.00;0.00;0.000;0.000

2003-05-23;22:59:00;20.13;0.2012;0.00;0.00;0.000;0.000

_________________________________________________________________________________

1.6.6.4 Отчет по каждому из режимов формируется в виде, заданном шаблоном. Аналогичный шаблон предусмотрен для файла, в котором на жестком диске сохраняется текстовая копия отчета. Местонахождение шаблонов отчетов и шаблонов текстовых копий отчетов (папки и имена файлов) задается при конфигурации параметров программы (см. 1.6.3.9).

На закладке “Отчеты” формы “Параметры” (рисунок 1.18)  показаны заданные по умолчанию папки и имена шаблонов. Имена шаблона отчета и соответствующего шаблона его текстовой копии совпадают, отличаются только расширения: для текстового файла ‘.tpl’, а для отчета ‘.tpw’ или ‘.tp<n>’, где   <n>  = 1..9 (см. 1.6.6.6).

1.6.6.5 Файлы шаблонов текстовых файлов находятся  в папке TEMPL

Шаблон представляет собой обыкновенный текстовый файл, какой можно редактировать стандартными средствами Windows, например Notepad или WordPad. В текст шаблона  вкраплены  так званые макросы. Макросы – это условные названия параметров или измерений корректора, которые в момент формирования текстового файла заменяются в тексте шаблона их текущими значениями в корректоре.

Шаблоны рапортов можно отредактировать соответственно наименованию предприятия и требованиям относительно их формы.

Имена макросов начинаются с символа  '@' и  не могут иметь пробелы.

В таблице 1.33  описаны все допустимые макросы:

| Таблица 1.33- Описание допустимых макросов |  |
| --- | --- |
| Макрос | Пояснение |
| 1 | 2 |
| @Date | Текущая дата в виде YYYY-MN-DD, где YYYY - год, MN - месяц, DD – день |
| @Time | Текущее время в виде HH:MM:SS, где HH – часы, MM – минуты, SS – секунды |
| @TimeHM | Текущее время в виде HH:MM |
| @SlaveIndex | Індекс slave, 1..126 (определяется размещением описания slave в файле конфигурации) |
| @SlaveAddress | Сетевой адрес slave |
| @SlaveName | Символьное имя slave |
| @FirmName | Наименование предприятия (параметр на закладке “Корректоры”) |
| @ModeName | Символьное имя текущего режима просмотра данных |
| @RecordFirst | Номер первой видимой записи в таблице историй измерений или журналов событий и изменений |
| @RecordLast | Номер последней видимой записи в таблице историй измерений или логов событий и изменений |
| @ScreenBuffer | Текущее содержание буфера экрана |
| @Density | Текущее значение плотности газа при стандартных условиях, кг/м3 |
| @CarbonDioxide | Текущее значение содержания углекислого газа, % |
| @aCO2 | Текущее значение содержания углекислого газа, % |
| @Nitrogen | Текущее значение содержания азота, % |
| @aN2 | Текущее значение содержания азота, % |
| @ThCount | Счетчик импульсов |

Если в тексте необходимо вставить символ '@', то он удваивается: '@@'.  Иногда может возникнуть необходимость вставить макрос в непрерывный без пробелов текст. В таком случае в конце имени макроса нужно поставить терминатор @/. Например: @SlaveIndex@/

Шаблон текстового файла может состоять из одной или нескольких секций. Каждая секция предназначена для своего slave. Для разделения шаблона на секции используется специальный макрос @<adr>, где <adr> = 1..126  сетевой адрес slave. Этот макрос обязательно должен быть на первой позиции строки. Текст секции начинается со следующей строки и распространяется до следующего макроса – разделителя или до конца файла.  Текст от начала шаблона до первого разделителя считается общей секцией и будет использоваться в том случае, если для текущего slave в шаблоне нет своей отдельной секции.

Шаблон текстовой копии отчета о текущих измерениях, приведенной в 1.6.6.2,  имеет вид:

_________________________________________________________________________________

@Date @Time  [@SlaveAddress] @SlaveName : @ModeName

@ScreenBuffer

@1-----------------------------------------------------------------------------

Форма XXXXXX                           ............................

(имя счетчика/корректора)

предприятие @FirmName

место установки устройства учета:  @SlaveName

@ModeName

@ScreenBuffer

Время и дата справки                           @Date, @Time

@2-----------------------------------------------------------------------------

Форма XXXXXX                           ............................

(имя счетчика/корректора)

предприятие @FirmName

место установки устройства учета:  @SlaveName

@ModeName

@ScreenBuffer

Время и дата справки                            @Date, @Time

__________________________________________________________________________________

Аналогично формируются шаблоны для других  режимов отображения данных.

В дистрибутивный пакет программы CorNetW включены типовые шаблоны текстовых файлов для сохранения копий отчетов на жестком диске; при установке программы они записываются в папку TEMPL. При необходимости их можно редактировать по описанным правилам.

1.6.6.6 Файлы шаблонов отчетов находятся  в папке TEMPLW. Они включены в дистрибутивный пакет CorNetW  и записываются в эту папку по умолчанию.

1.6.6.7 Шаблон отчета имеет вид, аналогичный  текстовому файлу, только макросы (здесь для них используется термин “компоненты”) в нем, кроме собственно текстового содержания, имеют еще и такие атрибуты (свойства), как шрифт, размер и стиль шрифта, цвет шрифта и цвет фона и т.п. Поэтому для редактирования шаблонов отчетов вместо стандартной программы-редактора текстов используется программа TemplW, какая также включена в дистрибутивный пакет.

Рисунок 1.44- Меню “Файл” программы TemplW

Для редактирования  действующего шаблона необходимо после запуска программы TemplW  открыть меню “Файл” (см. рисунок 1.44) и выбрать “Открыть”. Программа запоминает 4 последние сохраненные шаблоны.

Рисунок 1.45 - Форма программы TemplW.

Редактирование шаблона CURRENT.TP1 отчета о текущих показаниях

Для примера открываем шаблон CURRENT.TP1. Расширение ‘.TP1’ в имени шаблона говорит о том, что этот шаблон используется для отчета по первому корректору сети  (цифра обозначает порядковый номер корректора в списке, заданном на форме “Параметры”, закладка “Корректоры”).

В каждом из режимов шаблоны с общим расширением ‘.TPW’ используются при формировании отчетов для корректоров, для каких не предусмотрен отдельный “свой” шаблон.

На рисунке 1.45 показан вид программы TemplW после открытия существующего шаблона CURRENT.TP1.

1.6.6.8 Шаблон состоит из компонентов, которые находятся на соответственных местах в окне редактора. В таблице 1.34 описаны все предусмотренные компоненты шаблона отчета. Три компонента: “Корректор”, “Константа” и “Геометрическая фигура” –  могут  обозначать  разные понятия,  описанные  в таблице 1.34  в колонке “Значение (тип компонента)”.

| Таблица 1.34 - Компоненты шаблона отчета |  |  |
| --- | --- | --- |
| Компонент | Значение (тип компонента) | Пояснение |
| 1 | 2 | 3 |
| Дата |  | Текущие дата в виде YYYY-MN-DD, где YYYY - год, MN – месяц, DD – день |
| Время |  | Текущее время в виде HH:MM:SS, где HH – часы, MM – минуты, SS – секунды |
| Текст |  | Текстовая строка произвольного содержания на отчете |
| Корректор | Индекс | Индекс slave, 1..126 (определяется порядковым номером в таблице на закладке “Корректоры” формы “Параметры”) |
|  | Адрес | Сетевой адрес slave |
|  | Имя | Символьное имя slave |
| Режим |  | Символьное имя текущего режима просмотра данных |
| 1-ая запись |  | Номер первой видимой записи в таблице историй измерений или журналов событий и изменений |
| Посл. запись |  | Номер последней видимой записи в таблице историй измерений или журналов событий и изменений |
| Таблица |  | Текущее содержание буфера экрана |
| Параметр | Организация | Название предприятия (параметр на закладке “Корректоры”) |
|  | Плотность | Текущее значение плотности газа при стандартных условиях, кг/м3 |
|  | Содержание СО2 | Текущее значение содержания углекислого газа, % |
|  | Содержание азота | Текущее значение содержания азота, % |
|  | Счетчик импульсов | Текущее значение счетчика импульсов |
| Геометри-ческая фигура | Прямоугольник |  |
|  | Квадрат |  |
|  | Прямоугольник, скругленные углы |  |
|  | Квадрат, скругленные углы |  |
|  | Эллипс |  |
|  | Круг |  |
| Логотип |  | Векторное изображение типа “метафайл”, печатающееся в отчете |

1.6.6.9 Общий принцип редактирования шаблона подобный тому, какой используется в программе MS Word для графических объектов: нужно выбрать компонент и изменить его свойства. Выбранный компонент в окне редактирования шаблона помечен 8-ю квадратными маркерами (на рисунке 1.45 для редактирования выбран текстовый компонент “Счетчик-корректор”).

В верхней части формы программы TemplW  под линейкой меню находятся две панели с кнопками и элементами редактирования. Их назначение разъясняется на рисунке 1.46.

Панель

редактирования свойств  компонента

Панель

компонентов шаблона

Компонент,

выбранный для редактирования

Корректор

Режим

Константа

Текст

Таблица

Дата

Время

Геометрическая фигура

1-я запись

Посл. запись

Логотип

Кнопка “Режим редактирования”

Левый край

Верх

Ширина

Высота

Шрифт         Стиль          Выравнивание

Кегль

Цвет фона

Цвет шрифта

Значение (тип компонента)

Надпись

на компоненте

Рисунок 1.46- Назначение кнопок и элементов редактирования

на форме программы TemplW

1.6.6.10 На Панели редактирования размещены кнопки и элементы редактирования, которые отображают особенности выбранного элемента и позволяют их изменять.

Каждый компонент может иметь какую то особенность или не иметь ее (например, “Геометрическая фигура” имеет особенность “Форма”, но не имеет особенности “Текст”). В зависимости от этого программа делает активными или неактивными элементы редактирования соответственных свойств компонентов.

Все компоненты имеют такие свойства, как “Левый край” и “Верх” (задают положение компонента в отчете), а также “Ширина” и “Высота” (задают размеры компонента). Эти свойства указаны в пикселях.

Свойства “Шрифт” и связанные с ним (“Кегль”, “Стиль”, “Выравнивание”, “Цвет шрифта” и “Цвет фона”) имеют все компоненты, которые содержат текст (тоесть, все, кроме компонентов “Геометрическая фигура” и “Логотип”).

Компонент “Геометрическая фигура” имеет свойство “Цвет фона”.

Компонент “Логотип” имеет свойства, которые задают размещение и размеры, а также имя файла (полный маршрут), в котором сохраняется изображение логотипа (векторное изображение типа “метафайл”). Стандартное изображение (CorNetW), предусмотренное при разработке программы, находится в файле .\BMP\MAINICON.BMP. Для изменения изображения логотипа нужно, выбрав компонент “Логотип”, нажать кнопку “Изменить изображение (логотип)”, появляющуюся на месте кнопки “Цвет шрифта”, и в открывшемся диалоге указать маршрут к нужному изображению.

Рисунок 1.47- Форма программы TemplW.

Редактирование компонента “Параметр”

Компонент “ Параметр ” может указывать на один из пяти параметров, которые показаны в колонке “Значение (тип компонента)” в таблице 1.34. Когда этот компонент выбран для редактирования, в элементе редактирования, показанном на рисунке 1.46 как “Значение (тип компонента)” отображается одно из значений (“Название предприятия”, “Плотность газа при НУ” и т.д.), какое можно изменить, раскрыв выпадающий список (см. рисунок 1.47).

Аналогично, при редактировании компонентов “Корректор” и “Геометрическая фигура” в выпадающем списке можно выбрать одно из возможных значений этого типа компонента.

Компонент “Таблица”(<Буфер экрана1>) на шаблоне отчета показывает, где в отчете будет размещена таблица. Ее ширина, цвет заголовка, шрифт в отчете будут совпадать с соответствующими свойствами компонента “Таблица” в шаблоне (в заголовке таблицы в отчете стиль шрифту будет принудительно установлен в “Полужирный”). Высота будет установлена в зависимости от количества строк в реальной таблице, считанной с корректора программой.

1.6.6.11 Надпись на выбранном компоненте можно изменить в соответствующем элементе редактирования, показанном на рисунке 1.46 как “Надпись на компоненте”.

Положение компонента можно изменить:

- передвигая выбранный компонент мышью;

- меняя числовые значения свойств “Левый край” и “Верх” с клавиатуры;

- используя комбинацию клавиш для перемещения на один пиксель (более точное задание положения):

    - Ctrl -   вправо;

    - Ctrl -   влево;

    - Ctrl -    вниз;

    - Ctrl -    вверх.

Размеры компонента можно менять:

- изменяя числовые значения свойств “Ширина” и “Высота” с клавиатуры;

- используя комбинацию клавиш для изменения размеров на один пиксель:

    - Shift -  увеличение ширины;

    - Shift -  уменьшение ширины;

    - Shift -  увеличение высоты;

    - Shift -  уменьшение высоты.

Изменение размеров компонента мышью не предусмотрено.

Для уничтожения выбранного компонента надо нажать комбинацию клавиш Ctrl-Delete.

1.6.6.12 Такие свойства, как “Шрифт”, “Кегль”, свойства стиля и выравнивание, “Цвет шрифта” и “Цвет фона” изменяются соответственными кнопками на панели редактирования.

1.6.6.13 На Панели компонентов размещены кнопки, с помощью которых в шаблоне можно создавать новые компоненты. Для этого надо мышью нажать соответствующую кнопку на этой панели (см. рисунок 1.46) и после того, как курсор примет крестообразную форму (программа переводится в режим вставки компонента), щелкнуть в нужном месте в окне редактирования шаблона. На этом месте будет находиться левый верхний угол созданного компонента, после этого программа переводится в режим редактирования. Если необходимо отменить режим вставки, надо нажать кнопку “Режим редактирования” (см. рисунок 1.46).