1.6 Можливості і принципи використання програми “CorNet для Windows (CorNetW)” .

- Програма CorNetW призначена для:

- дистанційного управління локальною мережею та збору даних з коректорів об’єму газу ОКВГ–01;

- забезпечення інтерфейсу користувача  оператора термінала при спостереженні та зборі даних з коректорів;

- документування всіх режимів доступу до інформації в локальній мережі.

1.6.1 Умови виконання програми

Структуру локальної мережі CorNet наведено на рисунку 1.6. Коректори послідовно об’єднуються за допомогою  RS-485 і під’єднуються  через  блок зовнішнього живлення до послідовного порту комп’ютера.

Робота мережі здійснюється  за  принципом master-slave. Комп’ютер під управлінням відповідного  програмного забезпечення є ведучим (master), а коректори – веденими (slave)  пристроями, які  передають дані в мережу тільки за  командою master-пристрою.

Кожний   slave-пристрій в мережі повинен мати унікальну адресу з діапазону від  1  до 126. Мaster-пристрій має адресу 0, а адреса 127 використовується як загальна для всіх коректорів, підключених до мережі. Slave-пристрій опрацьовує тільки команди, які адресовані на його власну  або загальну для всіх коректорів адресу. Команди для інших адрес ігноруються.

Віддалений  комп’ютер за  допомогою встановленої  програми може обмінюватися  інформацією з  мережею  коректорів  через  канал  модемного зв’язку.

1.6.2 Виконання програми

1.6.2.1  Порядок  включення

В кожному з коректорів згідно  1.4.3.17 АШУ3.036.029 НЕ  здійснюють включення інтерфейсу, задають швидкість обміну даними та надають даному  коректору мережеву адресу.

На комп’ютер – термінал оператора з дистрибутивного диска встановлюють програму CorNetW.

Передбачається, що комп’ютер працює під управлінням операційної системи Windows 98/Me/2000/XP. По замовчуванню програма встановлюється в папку ‘С:\CORNETW’.

1.6.3  Режим конфігурування параметрів

Після першого запуску програма CorNetW створить конфігураційний файл і встановить значення параметрів (швидкість обміну, номери COM-портів для локальної мережі і каналу модемного зв’язку, часові інтервали тощо), які задані по замовчуванню і  можуть  відрізнятися від реально заданих в системі. Крім того, мережа коректорів при першому запуску не визначена, тому в конфігураційний файл заноситься умовний коректор з іменем “Коректор 1” і адресою “1”. Після запуску програми перед встановленням зв’язку з коректором (коректорами)  (див. вигляд головної форми на рисунку 1.9)  майже всі функції програми користувачу недоступні.

Він може тільки:

- спробувати встановити зв’язок  (кнопка “З’єднання”);

- викликати довідкову систему;

- викликати програму конфігурування параметрів;

- увійти в термінальний режим.

Рисунок 1.9- Вигляд головної форми програми CorNetW

перед встановленням зв’язку з коректорами

Після вибору в меню функції “Параметри” на екрані з’явиться модальна форма (тобто форма, тільки закривши яку, можна продовжувати роботу з даною програмою; модальна форма не дозволяє переключення на інші вікна цієї ж програми), яку показано на рисунку 1.10. На цій формі є 12 закладок для зміни різних груп параметрів. Для коректної роботи з мережею необхідно правильно задати параметри на закладках “З’єднання” і “Коректори”.

1.6.3.1 На закладці “З’єднання”  треба вказати:

- номер послідовного порту, через який по інтерфейсу RS-232 комп’ютер під’єднано до мережі коректорів;

- керування потоком (вказати “Апаратне”);

- швидкість інтерфейсу (повинна співпадати з параметром Baud1  MIF).

Рисунок 1.10- Форма “Параметри”.

Конфігурування параметрів програми. Закладка “З’єднання”

На цій закладці також задаються характеристики модема для налагодження програмою модемного зв'язку з віддаленою мережею коректорів:

- “Порт модема” – не повинен співпадати з номером порту локальної мережі, якщо вона описана, тобто з параметром “Порт”;

- “Команди ініціалізації модема”;

- “Рядок для розірвання з'єднання”;

- “Час чекання з'єднання, сек”;

- “Кількість спроб з'єднання”;

- “Префікс для команди з’єднання”– початок командного рядка набирання номера (номер телефону для з’єднання передається в модем безпосередньо після префікса);

- “Суфікс для команди з’єднання”– кінець командного рядка набирання номера (передається в модем безпосередньо після номера телефону).

Додатково в змінюваних командних рядках можна використовувати спеціальні символи (ці символи  використано на закладці в “Рядку для розірвання з'єднання”):

- “~” – затримка на 0.5 сек;

- “v” – виключити сигнал DTR;

- “^” – включити сигнал DTR;

- символ “|” у всіх змінюваних командних рядках на цій закладці означає для програми <перевод каретки>.

- параметр “Преамбула” – тривалість преамбули на початку сеансу зв’язку   в секундах. Ця величина повинна бути більшою за період вимірювань будь-якого з коректорів, які під’єднано до мережі (рекомендоване значення  7).

Після конфігурування параметрів на цій закладці обов’язково треба перезапустити програму.

1.6.3.2  Закладка “Коректори” після заповнення має вигляд, що подібний до показаного на рисунку 1.11. В таблиці коректорів повинен бути вказаний хоча б один коректор. В рядку “Назва підприємства” необхідно вказати назву підприємства, яку програма автоматично буде вставляти у звіти. Якщо в колонці "Телефон" для коректора вказано номер телефону, то програма буде опитувати даний коректор після виходу на зв'язок через модем. Якщо номер телефону не вказано, то програма звертається до коректора безпосередньо через послідовний порт локальної мережі.

Рисунок 1.11- Форма “Параметри”. Закладка “Коректори”

1.6.3.3 На закладці “Вигляд” (рисунок 1.12) задаються параметри:

- “Шрифт у таблицях” – користувач може вибирати шрифт, який використовується програмою при виводі на екран таблиць на головній формі;

Рисунок 1.12- Форма “Параметри”. Закладка “Вигляд”

- “Підписи для кнопок” – якщо встановлено, то на головній формі кнопки мають великий розмір і підпис, інакше – кнопки компактні; про їх призначення програма дасть підказку, якщо на кілька секунд навести курсор миші на відповідну кнопку;

- “Прогрес при обміні даними з коректором” – якщо встановлено, то на панелі статусу головної форми під час преамбули і при обміні з коректором активізуються повзунки прогресбара;

- “Показувати графік завжди” – при встановленні цього параметра на головній формі в режимах історії вимірювань завжди буде представлено схематичний графік;

- “Горизонтальні лінії в таблицях”  –  якщо встановлено, то таблиці на екрані будуть розділені на клітки вертикальними і горизонтальними лініями, інакше сусідні рядки будуть виводитись на білому і світло-сірому фоні;

- “Показувати панель навігації” – при встановленні цього параметра на головній формі в режимах історій вимірювань і логів буде видно панель навігації по історіях;

- “Вивід повідомлень на консоль” – включає або виключає вивід на  екран записів системного журналу. Запис системного журналу у файл (див. закладку “Системний журнал”) здійснюється  у всіх випадках.

1.6.3.4 На закладці “Часові параметри” (рисунок 1.13) необхідно:

- параметр “Преамбула” – тривалість преамбули на початку сеансу зв’язку   в секундах. Ця величина повинна бути більшою за період вимірювань будь-якого з коректорів, які під’єднано до мережі (рекомендоване значення  7);

  - встановити період опитування для збору даних (в секундах) окремо для активного  та пасивного  режимів,  наприклад, відповідно 5 і 30;

- встановити таймаут сеансу зв’язку (в секундах), тобто час, через який (при умові, що оператор не взаємодіє з програмою) система переходить з активного режиму в пасивний, наприклад, 180.

Рисунок 1.13- Форма “Параметри”. Закладка “Часові параметри”

1.6.3.5 На закладці “Таблиці” (рисунок 1.14) задаються початкові розміри таблиць історій вимірювань, подій і змін. Ці розміри користувач може оперативно змінювати при перегляді, але при початковому формуванні програма використовує саме ці значення.

Рисунок 1.14- Форма “Параметри”. Закладка “Таблиці”

1.6.3.6 На закладці “Системний журнал” (рисунок 1.15) задаються параметри системного журналу.

Рисунок 1.15- Форма “Параметри”. Закладка “Системний журнал”

В  системному журналі (файлі) зберігається інформація щодо роботи мережі, зокрема проводиться запис помилок, попереджень і повідомлень, що виникають під час роботи програми. Рівень детальності записів користувач може змінювати. Після перевищення встановленого максимального розміру журналу (кбайт) програма перейменовує файл журналу в файл з тим же іменем, але розширенням ‘001’; якщо файли з розширеннями ‘001’, ‘002’ і т.д. існують, їхні розширення попередньо замінюються відповідно на ‘002’, ‘003’ і т.д. Якщо кількість файлів, що зберігаються, досягла числа, заданого параметром “Максимальна кількість журналів” (в межах 1 – 999), найдавніший файл при такій ротації губиться.

1.6.3.7 На закладці “Папки” (рисунок 1.16) задаються папки, в яких зберігаються текстові

копії звітів, що формуються  за вимогою оператора, а також файли експорту. В папках:

.\DATA\CURRENT\ – зберігаються поточні дані;

.\DATA\MINUTE\ – зберігаються похвилинні дані;

.\DATA\HOUR\     – зберігаються погодинні дані;

.\DATA\DAY\      – зберігаються подобові дані;

.\DATA\MONTH\  – зберігаються помісячні дані;

.\DATA\EVTLOG\   – зберігається історія подій;

.\DATA\CHGLOG\  – зберігається  історія змін;

.\DATA\CFG\        – зберігаються  дані конфігурації коректорів;

.\DATA\TOTAL\     – зберігаються  дані, що відображають   узагальнену інформацію по коректорах, що підключені до мережі, у відповідності до вибраного підрежиму перегляду, тобто дані поточні, похвилинні, погодинні, добові, помісячні;

- .\DATA\DAYI\      –  подобові дані – інтегрований звіт;

- .\DATA\MONTHI\  –  помісячні дані – інтегрований звіт.

Рисунок 1.16- Форма “Параметри”. Закладка “Папки”

На цій закладці можна задати також символ-розділювач, що використовується програмою при експортуванні даних. Розділювачем можуть служити символи ‘;’, ‘,’, <Tab> і <Space> (пробіл). По замовчуванню використовується символ ‘;’. Детальніше про експортування даних див. 1.6.5.3.

1.6.3.8 На закладці “Графіки” (рисунок 1.17) задаються параметри виводу на екран графіків вимірювань.  Для чотирьох режимів вимірювань (“Похвилинні”, “Погодинні”, “Подобові” і “Помісячні”) крім табличного представлення, передбачено ще й графічне. По горизонтальній осі відкладається  номер вимірювання, а по вертикальній – виміряне значення одного з чотирьох параметрів: температури, тиску, об’єму за робочих і об’єму за стандартних умов. Користувач може масштабувати графіки по вертикалі, задаючи мінімальне і максимальне значення кожного з параметрів.

Крім того, на цій закладці можна змінити кольори, що використовуються при формуванні графіків, а також вигляд точок, якими представлені вимірювання.

Додатково про ці параметри див. 1.6.4.4.

Рисунок 1.17- Форма “Параметри”. Закладка “Графіки”

1.6.3.9 На закладці “Звіти” (рисунок 1.18) вводиться інформація про папки, в яких містяться шаблони звітів для друку і шаблони текстових файлів для збереження звітів на жорсткому диску. На цій же закладці наведено перелік типів шаблонів і назви файлів-шаблонів для кожного з режимів роботи програми.

Шаблони звітів для друку – це файли, в яких міститься інформація про те, у якому вигляді буде сформовано звіт, який можна роздрукувати на принтері безпосередньо з програми.

Шаблони текстових файлів для збереження даних – це файли, в яких задано вигляд текстових копій звітів, що записуються на жорсткий диск комп’ютера для подальшого зберігання. Детальніше про формування звітів йдеться в 1.6.5.

Рисунок 1.18- Форма “Параметри”. Закладка “Звіти”

1.6.3.10 На закладці “Фільтри” (рисунок 1.19) можна вказати перелік подій і змін, які програма буде вносити в інтегрований звіт (див. 1.6.6.1.2) разом з історією вимірювань за заданий період часу.

На закладці «Аварійні ситуації» відмітками встановлюємо перелік аварійних ситуацій, які будуть вноситися в звіти за контрактний період.

Відмітки встановлюються чи скидаються на закладках “Фільтр подій” та “Фільтр змін” відповідними кнопками. Передбачено також інвертування відміток (зміна на протилежне значення).

Рисунок 1.19- Форма “Параметри”. Закладка “Фільтри”

1.6.3.11 Робочу мову програми можна змінити на закладці “Мови” (рисунок 1.20). Для цього необхідно в списку вибрати потрібну мову і натиснути кнопку “Вибрати поточною”. Після цього всі надписи і повідомлення програми будуть виводитись вибраною мовою. Автоматично також переключається на вибрану мову система допомоги програми.

Рисунок 1.20- Форма “Параметри”. Закладка “Мови”

1.6.3.12 Закладка “Запуск і вихід” (рисунок 1.21) містить  змінювані параметри:

- “Тест наявності перетворювача інтерфейсів” та “Тест зворотнього зв’язку” не встановлюються

- “Автоматичне з'єднання” –  встановлюється і програма після запуску автоматично з'єднується з мережею коректорів – з локальною, якщо в списку коректорів (див. рисунок 1.10) в першому рядку не вказано телефон, або з віддаленою, якщо телефон в першому рядку вказано. Якщо цей параметр не встановлено, то програма розпочинає з'єднання тільки після вибору в головному меню опції “З'єднання” (або натискання “гарячої клавіші” <Пробіл>).

Рисунок 1.21- Форма “Параметри”. Закладка “Запуск і вихід”

1.6.4 Термінальний режим програми (рисунок 1.22) використовується для безпосереднього доступу до MIF блока зовнішнього  живлення з метою перегляду конфігурації або зміни параметрів модуля, як це описано в документації по модулю.

Після вибору в меню “Термінал” або натискання комбінації клавіш Alt-T (буква T латинська) включається термінальний режим – на екран виводиться вікно терміналу, аналогічне, наприклад, програмі HyperTerminal.

Рисунок 1.22- Термінальний режим програми

Для виходу з термінального режиму використовується та сама комбінація клавіш Alt-T або  комбінація клавіш Ctrl-C.

Контекстне меню в цьому режимі відсутнє.

1.6.5  Виконання програми

1.6.5.1 Після правильного конфігурування параметрів програми і за наявності зв’язку з мережею коректорів програма, сформувавши преамбулу, розпочинає сеанс зв’язку. В цьому випадку головна форма програми має вигляд, представлений на рисунку 1.23.

Розміри форми можна змінювати, як це прийнято в Windows. Крім того, для зміни внутрішніх пропорцій служать два показані на рисунку 1.23 розділювачі (splitter), які можна переміщувати мишею. При виході з програми розміри, положення форми, а також внутрішнє розміщення розділювачів запам'ятовується.

У верхній частині форми під лінійкою меню знаходиться панель кнопок, які служать для переключення режимів відображення даних на формі. Всі кнопки, крім кнопки “Графік” в цьому режимі активні. Кнопка “Графік” недоступна, тому що для режиму “Поточні вимірювання” графічне представлення не передбачене.

Розділювач для зміни горизонтальних пропорцій форми

Розділювач для зміни вертикальних пропорцій форми

Рисунок 1.23- Вигляд головної форми програми CorNetW.

Режим “Поточні вимірювання”

Безпосередньо після преамбули програма проводить аналіз наявності в мережі коректорів зі списку, що був введений на закладці “Коректори” форми “Параметри” (див. рисунок 1.11), і утворює деревовидну структуру (“дерево”) “Вузли обліку”. Коректори, що виявили трафік в мережі і відгукнулись після запиту програми, позначаються на дереві піктограмою:      . Зліва від цієї піктограми значком [+] показано, що це вузол, який розкривається (див. вигляд дерева на рисунку 1.25).

Значок [+] не ставиться перед піктограмою , якщо вона вказує на віддалений коректор. Цей значок буде поставлено тільки після налагодження модемного зв'язку.

Інші коректори локальної   мережі, з якими програма не змогла встановити зв’язок, показані на дереві піктограмами .

Крім дерева “Вузли обліку”, на формі відображаються таблиці  “Поточні вимірювання”, “Різні параметри” і “Пауза”, а також панель з індикаторами, що сигналізують про знаходження в межах норми (зелений колір) чи за межами норми (червоний колір) параметрів: “Температура”, “Тиск”, “Напруга живлення” і “Магнітне поле”.

В нижній частині форми знаходиться вікно консольного виводу системного журналу, якщо встановлений відповідний параметр на закладці “Вигляд” форми “Параметри”.

На панелі статусу в нижній частині рамки форми показані:

- мережева адреса і місце знаходження коректора, дані якого відображаються;

- режим відображення вимірювань (в даному випадку “Поточні вимірювання”);

- активний чи пасивний режим опитування коректора та інтервал таймауту (в секундах). Для активного режиму після закінчення цього інтервалу відбудеться перехід в пасивний режим, а для пасивного – формування преамбули, запит до коректора і обновлення даних на екрані. В активному режимі запит до коректора і обновлення даних відбуваються через проміжок часу, заданий параметром “Період опитування slave для збору даних в активному режимі” (закладка “Часові параметри” форми “Параметри”);

- поточний час термінала оператора, який може відрізнятись від часу в коректорі.

1.6.5.2 Крім кнопок на панелі у верхній частині форми, для переключення режимів служать клавіші клавіатури комп’ютера, а  саме:

  - F1 Довідка – викликається довідкова система програми;

  - F2 Звіт – формується звіт для поточного режиму відображення даних (див. 1.6.6);

  - F4 Оновлення – переводить опитуваний коректор в активний режим;

  - F5 Активний –   переключення опитуваного коректора з пасивного в активний  режим;

  - F6   Пасивний –  переключення опитуваного коректора  з активного в  пасивний режим;

- F10	Переключення в режим термінала;

  - 1...8  (Режим) – при натисканні на вказані  клавіші цифр  відбувається переключення у відповідні  режими відображення даних, а саме:

- 1 – режим відображення поточних вимірювань;

- 2 – режим відображення усереднених виміряних значень за хвилину;

- 3 – режим відображення усереднених виміряних значень за годину;

- 4 – режим відображення усереднених виміряних значень за добу;

- 5 – режим відображення усереднених виміряних значень за місяць;

- 6 – режим відображення історії подій;

- 7 – режим відображення історії змін;

- 8 – режим відображення конфігурації приладу;

- Alt-<n>Переключення на інший прилад, де <n>= 1..9. Якщо прилад – віддалений коректор і модемний зв’язок  з ним до цього часу не було встановлено, то в цей момент ініціалізується модем і розпочинається сеанс зв’язку з віддаленою мережею. Сеанс розпочинається також, якщо клацнути мишею по значку віддаленого коректора на дереві “Вузли обліку”.

Натисканням правої кнопки миші на екран можна викликати контекстне меню (рисунок 1.24), яке дублює функціональність клавіш F1, F4, F5, F6 за допомогою миші (оскільки на формі не передбачено відповідних стаціонарних кнопок).

Рисунок 1.24- Контекстне меню режиму “Поточні вимірювання”

1.6.5.3 При натисканні мишею кнопки “Хвилина” або функціональної клавіші 2 на екрані монітора відображається похвилинна історія вимірювань. На рисунку 1.25 представлена похвилинна історія вимірювань для 20-ти значень. Вимірювання пронумеровані в зворотньому порядку: останнє має номер 0, передостаннє -1 і т.д. На панелі статусу в  нижній частині рамки форми показано, що це режим відображення похвилинних вимірювань, а в дужках позначено інтервал вимірювань (-19,0).

Панель навігації по історії

Рисунок 1.25- Похвилинна історія вимірювань

Службові клавіші в режимі відображення історії вимірювань:

- F1     	Довідка;

- F2 	Звіт;

- F4	Оновлення даних;

- F5	Переключення в активний режим;

- F6	Переключення в пасивний режим;

- F7	Включення/виключення графічного відображення даних;

- F10	Переключення в режим термінала;

  - 1...8  (Режим) – при натисканні на вказані  клавіші цифр  відбувається переключення у відповідні  режими відображення даних (див. 1.6.5.2);

- Alt-<n> Переключення на інший прилад, де <n>= 1..9;

- Alt-0 	Переключення на режим загального відображення по всіх приладах у мережі;

- Alt-L 	Системний журнал;

- Alt-X	Вихід з програми.

Переміщення по таблиці:

- -	назад у часі на один запис;

- +        	вперед у часі на один запис;

- Alt -    	назад у часі на одну сторінку;

- Alt +    вперед у часі на одну сторінку;

- Alt-Home на початок таблиці (найдавніший запис);

- Alt-End  на кінець таблиці (останній запис);

- Alt-	зменшити на один рядок розмір таблиці;

- Alt- 	збільшити на один рядок розмір таблиці;

- Ctrl-N перехiд на вказаний запис.

Рисунок 1.26- Контекстне меню

в режимі відображення історії вимірювань

Натисканням правої кнопки миші на екран можна викликати контекстне меню (рисунок 1.26),  яке дублює функціональність клавіш F1, F4, F5, F6 і комбінацій клавіш для переміщення по таблиці історії.

В режимах історій вимірювань, а також режимах “Журнал подій” і “Журнал змін” на головній формі над таблицею, в якій відображаються записи історії, активізується панель навігації по історії (окремо показана на рисунку1.25).  Кнопки на панелі повторюють функціональність “гарячих” клавіш для навігації і відповідних контекстних меню.

Це кнопки (в порядку зліва направо):

- “Hа початок таблицi (найдавнiший запис)”;

- “Hазад в часi на одну сторiнку”;

- “Hазад в часi на один запис”;

- “Вперед в часi на один запис”;

- “Вперед в часi на одну сторiнку”;

- “Hа кiнець таблицi (останнiй запис)”;

- “Перехiд на вказаний запис”.

Кнопка “Перехiд на вказаний запис” викликає діалогове вікно для пошуку конкретного запису в історії (див. 1.6.5.8).

1.6.5.4 Оскільки параметр “Показувати графік завжди” (див. рисунок 1.12) на закладці “Вигляд” форми “Параметри” було встановлено, то в нижній частині форми показано схематичний графік вимірювань. Крім того, кнопка “Графік” на панелі кнопок форми стала активною. Якщо натиснути її мишею (або функціональну клавішу F7 на клавіатурі термінала) то форма набуде вигляду, показаного на рисунку 1.27.

Рисунок 1.27- Похвилинна історія вимірювань

з графічним відображенням даних

Панель графіка має чотири закладки для представлення графіків вимірювань температури, тиску, об'єму за робочих  і об'єму за стандартних умов.

По горизонтальній осі відкладено номери вимірювань, по вертикальній – виміряні значення в масштабі, заданому для кожного з параметрів на формі  “Параметри” (закладка “Графіки”). Смугу між граничними значеннями на рисунку виділено темнішим кольором. Для параметрів “Температура” і “Тиск” на графіку можна встановлювати додатково прапорець “Показувати уставки”. При встановленому прапорці на графіку додатково виводяться горизонтальні лінії, що відображають значення уставок,  заданих в коректорі (див. рисунок 1.28). Розміри графіка можна змінювати, змінюючи розміри форми і положення розділювачів для внутрішнього масштабування. Розділювач для зміни вертикальних пропорцій впливає на вертикальний розмір панелі графіка.

Рисунок 1.28- Графік тиску при встановленому прапорці

“Показувати уставки для тиску”

Програма встановлює відповідність між поточним рядком в таблиці (значення параметра  “Дата/Час” в поточному рядку виділено жирним шрифтом) і точкою (значенням вимірювання) на графіку (він виділений на графіку кружечком більшого розміру червоного кольору). Точки на графіку можна вибирати мишею, тоді автоматично змінюється поточний рядок в таблиці.

Кольори для представлення історій вимірювань у графічному вигляді можна змінювати. Для цього необхідно вибрати потрібний рядок в таблиці кольорів, показаній на рисунку 1.17, натиснути кнопку “Змінити” і вказати бажаний колір в діалоговому вікні вибору кольору. Для відновлення кольорів, передбачених при розробці програми, треба натиснути кнопку “Відновити початкові” і перезапустити програму.

1.6.5.5  Аналогічно відображаються  подобові та помісячні історії вимірювань. На рисунку 1.29, як  приклад, показано відображення на екрані монітора подобової історії вимірювань.

Кнопка

«Аварійні ситуації»

Рисунок 1.29- Подобова  історія вимірювань

Для перегляду подобових та помісячних даних щодо аварійних ситуацій, а також ситуацій, коли мінімальна витрата менше встановленої мінімальної витрати для лічильника газу, на відображеннях подобових та помісячних вимірювань передбачена кнопка «Аварійні ситуації» (на зображенні погодинних історій вимірювань кнопки «Аварійні ситуації» немає).

Як приклад, на рисунку 1.29.1 наведено зображення на екрані монітора помісячної історії щодо аварійних ситуацій, а також ситуацій, коли мінімальна витрата менше встановленої мінімальної витрати для лічильника газу.

Рисунок 1.29.1- Помісячна історія вимірювань за  аварійних ситуацій

1.6.5.6 При натисканні мишею кнопки “Події” на панелі кнопок форми, піктограми “Події” на дереві “Вузли обліку” або функціональної клавіші 6 на екрані відображається історія подій, як показано  на рисунку 1.30.

Рисунок 1.30- Історія подій

Службові клавіші і контекстне меню в режимі “Журнал подій” такі ж, як і в режимах відображення історій вимірювань.

1.6.5.7 При натисканні мишею кнопки “Зміни” на панелі кнопок форми, піктограми “Зміни” на дереві “Вузли обліку” або функціональної клавіші 7 на екрані відображається історія змін,  як  показано на рисунку 1.31.

Рисунок 1.31- Історія змін

Службові клавіші і контекстне меню в режимі “Журнал змін” такі ж, як і в режимах відображення історій вимірювань.

1.6.5.8 При натисканні мишею кнопки  на панелі навігації або комбінації клавіш Ctrl-N в режимах історій вимірювань і режимах “Журнал подій” і “Журнал змін” на екран викликається діалогове вікно “Перехід на вказаний запис”.

1.6.5.8.1 В режимі похвилинних вимірювань запис, на який треба здійснити перехід, вказується номером 0, -1, -2 і т.д. (рисунку 1.32).

Номер можна:

- задавати числом;

- змінювати мишею;

- змінювати клавішами   і .

Діапазон можливих значень номера запису  задано в верхній частині діалогового вікна.

Рисунок 1.32- Діалогове вікно “Перехід на вказаний запис”.

Похвилинна історія вимірювань

1.6.5.8.2 В режимі погодинних вимірювань запис, на який треба здійснити перехід, вказується датою і годиною (рисунку 1.33).

Рисунок 1.33- Діалогове вікно “Перехід на вказаний запис”.

Погодинна історія вимірювань

Дату можна ввести безпосередньо з клавіатури або вибрати в календарі, який викликається клацанням лівою кнопкою миші по піктограмі справа від редактора дати.

Годину можна:

- задавати числом в межах 0-23;

- змінювати мишею;

- змінювати клавішами   і .

Діапазон можливих значень дати/часу  задано в верхній частині діалогового вікна.

Якщо запис з вказаними датою/часом в історії не знайдено, то програма вибирає перший реально існуючий наступний запис.

1.6.5.8.3 В режимах подобових і погодинних вимірювань, а також в журналах подій і змін запис, на який треба здійснити перехід, вказується датою (рисунку 1.34).

Рисунок 1.34- Діалогове вікно “Перехід на вказаний запис”.

Інші історії вимірювань і журнали подій та змін.

Дату можна ввести безпосередньо з клавіатури або вибрати в календарі, який викликається клацанням лівою кнопкою миші по піктограмі справа від редактора дати.

Діапазон можливих значень дати/часу  задано в верхній частині діалогового вікна.

Якщо запис з вказаними датою/часом в історії не знайдено, то програма вибирає перший реально існуючий наступний запис.

1.6.5.9 При натисканні мишею кнопки “Конфігурація” на панелі кнопок форми, піктограми “Конфігурація” на дереві “Вузли обліку” або функціональної клавіші 8 на екрані відображається конфігурація коректора, як  показано  на рисунку 1.35.

Параметри конфігурації коректора за змістом поділені на 9 груп, доступ до яких безпосередньо в коректорі здійснюється за допомогою меню “Конфігурація” і відповідних підменю. Вісім з цих груп параметрів, за виключенням групи “Доступ”, представлені закладками на головній формі програми CorNetW в режимі відображення конфігурації коректора. На рисунку 1.35 показано вигляд закладки “Тиск”.

Службові клавіші в режимі відображення конфігурації коректора:

- F1     	Довідка;

- F2 	Звіт;

- F4	Оновлення даних;

- F5	Переключення в активний режим;

- F6	Переключення в пасивний режим;

- F10	Переключення в режим термінала;

  - 1...8  (Режим) – при натисканні на вказані  клавіші цифр  відбувається переключення у відповідні  режими відображення даних (див.1.6.5.2);

- Alt-<n> Переключення на інший прилад, де <n>= 1..9;

- Alt-0	Переключення на режим загального відображення по всіх приладах у мережі;

- Alt-L    Системний журнал;

- Alt-X    Вихід з програми;

Рисунок 1.35- Режим відображення конфігурації коректора

Контекстне меню в цьому режимі таке ж, як і в режимі відображення поточних вимірювань.

1.6.5.10 При натисканні мишею кнопки “Консоль” на панелі кнопок форми, піктограми “Консоль” на дереві “Вузли обліку” або функціональної клавіші F10 включається консольний режим  – на екран  монітора комп’ютера виводиться вікно з відображенням передньої панелі коректора і в подальшому всі функції клавіш коректора можна дублювати за допомогою клавіатури комп’ютера і частково миші (див. рисунок 1.36).

Натискання кожної з п’яти клавіш коректора імітується натисканням мишею відповідної кнопки на екрані з зображенням панелі коректора або клавіш на клавіатурі:

- [x]      		Esc,  F5

- [<]      		, F6

- [>]      		, F7

- []      		Enter, F8

- [o]+[<]  	Alt-, Alt-F6

- [o]+[>]  	Alt-,Alt-F7

- [o]+[]  	Alt-F8

- [o]+[x]  	Alt-F5

- [x]+[<]  	Ctrl-, Ctrl-F6

- [x]+[>]  	Ctrl-,Ctrl-F7

Рисунок 1.36- Консольний режим

Крім того, в консольному режимі використовуються службові клавіші:

- F1       Довідка

- F10      Вихід з режиму термінала

- Alt-<n>  Переключення на інший прилад, де <n>= 1..9

Контекстне меню в цьому режимі відсутнє.

Рисунок 1.37- Введення пароля з клавіатури комп’ютера

в консольному режимі

З консольного режиму можна вийти, натиснувши функціональну клавішу F10 або мишею кнопку [Х] в правому верхньому куті екрана коректора, кнопку “Консоль” на панелі кнопок форми чи піктограму “Консоль” на дереві “Вузли обліку”.

В режимі редагування параметрів букви та цифри можна вводити не тільки  вибором за допомогою клавіш [<] і [>] потрібного значення перелічувального типу або послідовним підбором символів з активного набору символів, але й безпосередньо з клавіатури комп'ютера. Клавіша BackSpace використовується для стирання символу зліва від курсору.

Для прикладу на рисунку 1.37 показано, який вигляд має екран в консольному режимі після входу в режим доступу і вводу 6 цифр пароля з клавіатури комп’ютера.

1.6.5.11 При натисканні мишею кнопки “Узагальнений” на панелі кнопок головної форми, вибору піктограми “Узагальнений” на дереві  “Вузли обліку” або натисканні клавіш Alt-0 відбувається  переключення  в  режим узагальненого відображення по всіх коректорах, що під’єднані до інформаційної мережі, як показано на рисунку 1.38.

В режимі відображення узагальнених даних на панелі кнопок головної форми стають недоступними всі кнопки, крім перших п’яти. Натискання мишею однієї з цих кнопок переключає підрежим відображення вимірювань. На рисунку 1.38 показано запис підрежиму  “Поточні вимірювання”.

Рисунок 1.38- Узагальнене відображення даних з усіх коректорів локальної мережі.

Підрежим “Поточні вимірювання”

В режимі узагальнення використовуються службові клавіші:

- F1	Довідка;

- F2	Звіт;

- F4	Оновлення даних;

- F5	Переключення в активний режим;

- F6	Переключення в пасивний режим;

- Alt-<n>  Переключення на конкретний прилад, де <n>= 1..9;

- Alt-L    Системний журнал;

- Alt-X    Вихід з програми.

Переключення підрежимів відображення даних:

- 1 	Поточні вимірювання

- 2 	Похвилинна історія вимірювань

- 3 	Погодинна історія вимірювань

- 4 	Подобова історія вимірювань

- 5 	Помісяцева історія вимірювань

1.6.5.12 При натисканні клавіш Alt-L відбувається переключення програми в режим відображення загальної    історії  по  коректорах   (системного журналу CorNetW), що показано на рисунку 1.39. Журнал також можна викликати з меню “Журнали”  “Системний журнал”.

Рисунок 1.39- Загальна історія по коректорах (системний журнал)

1.6.5.13 При натисканні клавіші F1 на екран викликається контекстно-залежна довідка. Як правило, це довідка про використання службових клавіш в тих чи інших режимах роботи програми. Крім того, в режимах конфігурування параметрів програми система допомоги дає підказки чи пояснення при зміні значень параметрів. Службу довідки організовано стандартним для Windows способом, тобто викликають стандартну систему допомоги.

Рисунок 1.40- Система допомоги програми CorNetW.

Підказка по використанню “гарячих” клавіш в режимі відображення поточних вимірювань показана на рисунку 1.40.

Рисунок 1.41- Система допомоги програми CorNetW.

Перелік довідкових тем.

Систему допомоги можна викликати також через меню “Довідка”  “Допомога”.

Користувач має можливість отримати розширену інформацію з системи допомоги. Для цього треба на формі допомоги натиснути кнопку “Contents” (“Разделы”), після чого відкривається вікно з переліком тем системи допомоги, організованих як деревовидна структура. Можна вибирати теми, розкривати їх, вибираючи підтеми і т.д. (див. рисунок 1.41).

1.6.6 Формування звітів

Формування звітів передбачене для всіх режимів програми, крім консольного режиму і відображення системного журналу. Системний журнал при бажанні можна надрукувати, відкривши його у Windows стандартною програмою, наприклад Notepad. Для подобових і помісячних вимірювань, крім  простого звіту, передбачено ще й інтегрований, який містить історію вимірювань за вказаний період і записи з журналів подій і змін за цей же період з можливою фільтрацією тільки вибраних подій і змін, а також звіти за контрактну добу та за контрактний місяць.

1.6.6.1 Простий звіт, інтегрований звіт і звіти за контрактний період

1.6.6.1.1 Простий звіт формується для поточного режиму відображення; для цього, переключивши програму в потрібний режим, треба натиснути мишею кнопку “Звіт” на панелі кнопок головної форми програми або функціональну клавішу F2. На екран монітора викликається модальна форма звіту, який можна переглянути і при бажанні надрукувати. На рисунку 1.42 наведено форму звіту про поточні покази коректора.

Рисунок 1.42- Форма звіту про поточні покази

Як приклад звіту за контрактний період на рис. 1.42.1 наведено звіт за контрактну добу.

Рисунок 1.42.1- Звіт за контрактну добу

На формі звіту знаходяться п’ять кнопок: “Принтер” –  для вибору принтера, якщо в операційній системі комп'ютера зареєстровано більше одного принтера,  “Друк” –  для друку звіту на вибраний  принтер, “У файл” –  для збереження текстової копії звіту у файлі на жорсткому диску комп'ютера, “Експорт” – для експорту табличних даних у файл ‘.csv’ і  “Закрити” –  для закриття форми.

1.6.6.1.2 Інтегрований звіт для режимів “Подобові вимірювання” і “Помісячні вимірювання” включає в себе записи з відповідної історії вимірювань, а також записи з “Журналу подій” і “Журналу змін” за вказаний оператором період (див. рисунок 1.43).

Звіт формується для режиму, який в даний момент відображено на екрані. Для цього, переключивши програму в потрібний режим, треба натиснути мишею кнопку “Інтегрований” на панелі кнопок головної форми програми або комбінацію клавіш Alt-F2. На екран монітора викликається модальна форма інтегрованого звіту, подібна до форми звичайного звіту, але на відміну від звичайного звіту, інтегрований не формується автоматично, тому форма після виклику містить тільки кнопки і два віконечка для задання дати початку і дати кінця періоду звіту. Дату можна вводити вручну або викликавши календар натисканням мишею на піктограму у вигляді трикутника у правій частині віконечка вводу.

Дата закінчення періоду автоматично встановлюється рівною даті початку періоду, але її можна після цього додатково змінити.

На формі звіту знаходяться п’ять кнопок:

- “Принтер” –  для вибору принтера, якщо в операційній системі комп'ютера зареєстровано більше одного принтера;

- “Друк” –  для друку звіту на вибраний принтер (активізується після формування звіту);

- “У файл” –  для збереження текстової копії звіту у файлі на жорсткому диску комп'ютера (активізується після формування звіту);

- “Експорт” – для експорту табличних даних у файл ‘.csv’ або ‘.dat’ (активізується після формування звіту);

- “Звіт” –  для формування звіту після задання періоду.

В інтегрованому звіті формується таблиця, що включає записи з історії вимірювань за вказаний період, і після неї формуються таблиці з записами історій подій і змін, що відбулись у вказаному періоді. Для того, щоб в звіт не потрапляли неістотні події і зміни, можна при конфігуруванні параметрів програми (група параметрів “Фільтри”, див. 1.6.3.10) попередньо задати відповідні фільтри, тобто вказати ті події і зміни, які повинні бути відображені в інтегрованому звіті.

Звіт по кожному з режимів формується у вигляді, заданому шаблоном. Аналогічний шаблон передбачено для файла, в якому на жорсткому диску зберігається текстова копія звіту. Місцезнаходження шаблонів звітів і шаблонів текстових копій звітів (папки і імена файлів) задається при конфігуруванні параметрів програми (група параметрів “Звіти”).

Імена шаблона звіту і відповідного шаблона його текстової копії співпадають, відрізняються тільки розширення: для текстового файла ‘.tpl’, а для звіту ‘.tpw’ або ‘.tp<n>’, де  <n>  = 1..9.

Рисунок 1.43- Форма інтегрованого звіту про добові покази

1.6.6.2 У файл програма записує текстову копію звіту без збереження форматування; папки для збереження звітів у текстовому файлі для кожного з режимів задані при конфігуруванні параметрів (див. 1.6.3.7). При збереженні звіту програма автоматично формує ім'я файла: 'ррррммдд.nnn', де рррр – рік, мм – місяць, дд – день, а nnn = 001, 002 і т.д. – порядковий номер для текстових файлів, сформованих за поточний день. Ім'я кожного файла при записуванні повідомляється користувачу. Нижче як приклад наведено збережену текстову копію звіту про поточні покази.

_________________________________________________________________________

Форма XXXXXX                           ............................

(назва лiчильника/коректора)

підприємство ВАТ Укрнафтогазагрокомплект

мiсце установки пристрою облiку:  Цех №3

Поточні вимірювання

Дата/Час              	    t, °C     P, МПа  Q, м3/год  Qn, м3/год          V, м3         Vn, м3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0000-00-00 00:00:00  	+20.08      0.2012        	0.00             0.00          0.000          0.000

2003-05-23 22:35:00  	+20.08      0.2012        	0.00             0.00          0.000          0.000

2003-05-23 22:00:00  	+20.10      0.2013        	0.00             0.00          0.000          0.000

2003-05-23 00:00:00  	+20.04      0.2014        	0.00             0.00          0.000          0.000

2003-05-03 12:02:33  	+21.47      0.2022       	0.00             0.00          0.000          0.000

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Густина газу за станд. умов  	0.668100 кг/м3                         	Пауза

Вміст двоокису вуглецю           	0.000 %                     Початок: 	0000-00-00 00:00:00

Вміст азоту                      	0.000 %                        Кінець: 	0000-00-00 00:00:00

Коефіцієнт стискуваності газу 	1.000000               	   Час: 	0.00 сек

Коефіцієнт корекції              	1.000000                              Q: 	0.00 м3/год

Лічильник імпульсів              	0000000000                       Qn: 	0.00 м3/год

Температура давача тиску      	+23.50 °C                             V: 	0.000 м3

Напруга живлення                 	8.55 В                                 Vn: 	0.000 м3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Температура               	Норма

Тиск                             	Норма

Напруга живлення      	Норма

Магнітне поле            	Норма

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Час та дата довідки                           2003-05-23, 22:35:35

_________________________________________________________________________________

1.6.6.3 Експорт здійснюється у двох форматах: ‘csv’ і ‘dat’. Якщо символом-розділювачем (див.  1.6.3.7) служить символ ‘;’,  то дані виводяться в текстовий файл з розширенням ‘.csv’. Якщо розділювач не ‘;’, то дані експортуються в файл з розширенням ‘.dat’. Файл, в який експортуються дані, знаходиться у відповідній папці для збереження звітів кожного з режимів, і має ім'я ‘nnnnnnnn.csv’ або ‘nnnnnnnn.dat’, де nnnnnnnn – порядковий номер для файлів типу ‘csv’ або ‘dat’ в даній папці. Нижче наведено вигляд експортованого файла для похвилинних вимірювань (формат ‘csv’).

________________________________________________________________________________

2003-05-23;22:40:00;20.13;0.2012;0.00;0.00;0.000;0.000

2003-05-23;22:41:00;20.10;0.2012;0.00;0.00;0.000;0.000

2003-05-23;22:42:00;20.11;0.2012;0.00;0.00;0.000;0.000

2003-05-23;22:43:00;20.10;0.2012;0.00;0.00;0.000;0.000

2003-05-23;22:44:00;20.11;0.2012;0.00;0.00;0.000;0.000

2003-05-23;22:45:00;20.11;0.2013;0.00;0.00;0.000;0.000

2003-05-23;22:46:00;20.11;0.2012;0.00;0.00;0.000;0.000

2003-05-23;22:47:00;20.11;0.2012;0.00;0.00;0.000;0.000

2003-05-23;22:48:00;20.14;0.2013;0.00;0.00;0.000;0.000

2003-05-23;22:49:00;20.15;0.2012;0.00;0.00;0.000;0.000

2003-05-23;22:50:00;20.12;0.2012;0.00;0.00;0.000;0.000

2003-05-23;22:51:00;20.13;0.2013;0.00;0.00;0.000;0.000

2003-05-23;22:52:00;20.09;0.2012;0.00;0.00;0.000;0.000

2003-05-23;22:53:00;20.12;0.2012;0.00;0.00;0.000;0.000

2003-05-23;22:54:00;20.11;0.2012;0.00;0.00;0.000;0.000

2003-05-23;22:55:00;20.12;0.2012;0.00;0.00;0.000;0.000

2003-05-23;22:56:00;20.11;0.2012;0.00;0.00;0.000;0.000

2003-05-23;22:57:00;20.12;0.2012;0.00;0.00;0.000;0.000

2003-05-23;22:58:00;20.13;0.2012;0.00;0.00;0.000;0.000

2003-05-23;22:59:00;20.13;0.2012;0.00;0.00;0.000;0.000

_________________________________________________________________________________

1.6.6.4 Звіт по кожному з режимів формується у вигляді, заданому шаблоном. Аналогічний шаблон передбачено для файла, в якому на жорсткому диску зберігається текстова копія звіту. Місцезнаходження шаблонів звітів і шаблонів текстових копій звітів (папки і імена файлів) задається при конфігуруванні параметрів програми (див. 1.6.3.9).

На закладці “Звіти” форми “Параметри” (рисунок 1.18)  показано задані по замовчуванню папки та імена шаблонів. Імена шаблона звіту і відповідного шаблона його текстової копії співпадають, відрізняються тільки розширення: для текстового файла ‘.tpl’, а для звіту ‘.tpw’ або ‘.tp<n>’, де  <n>  = 1..9 (див. 1.6.6.6).

1.6.6.5 Файли шаблонів текстових файлів знаходяться  у папці TEMPL

Шаблон представляє собою звичайний текстовий файл, який можна редагувати стандартними засобами Windows, наприклад Notepad чи WordPad. В текст шаблона  вкраплені  так звані макроси. Макроси – це умовні назви параметрів або вимірювань коректора, які в момент формування текстового файла замінюються в тексті шаблона їхніми поточними значеннями в коректорі.

Шаблони рапортів можна відредагувати відповідно до назви підприємства та  вимог щодо їх форми.

Імена макросів починаються з символу  '@' і  не можуть мати пробілів.

В таблиці 1.33  описано всі допустимі макроси:

| Таблиця 1.33- Опис допустимих макросів |  |
| --- | --- |
| Макрос | Пояснення |
| 1 | 2 |
| @Date | Поточна дата у вигляді YYYY-MN-DD, де YYYY - рік, MN - місяць, DD – день |
| @Time | Поточний час у вигляді HH:MM:SS, де HH – години, MM – хвилини, SS – секунди |
| @TimeHM | Поточний час у вигляді HH:MM |
| @SlaveIndex | Індекс slave, 1..126 (визначається розміщенням опису slave в файлі конфігурації) |
| @SlaveAddress | Мережева адреса slave |
| @SlaveName | Символьне ім'я slave |
| @FirmName | Назва підприємства (параметр на закладці “Коректори”) |
| @ModeName | Символьне ім'я поточного режиму перегляду даних |
| @RecordFirst | Номер першого видимого запису в таблиці історій вимірювань або журналів подій та змін |
| @RecordLast | Номер останнього видимого запису в таблиці історій вимірювань або логів подій та змін |
| @ScreenBuffer | Поточний вміст буфера екрана |
| @Density | Поточне значення густини газу за стандартних умов, кг/м3 |
| @CarbonDioxide | Поточне значення вмісту вуглекислого газу, % |
| @aCO2 | Поточне значення вмісту вуглекислого газу, % |
| @Nitrogen | Поточне значення вмісту азоту, % |
| @aN2 | Поточне значення вмісту азоту, % |
| @ThCount | Лічильник імпульсів |

Якщо в тексті необхідно вставити символ '@', то він подвоюється: '@@'.  Інколи може бути необхідно вставити макрос в неперервний без пробілів текст. У такому випадку в кінці імені макросу треба поставити термінатор @/. Наприклад: @SlaveIndex@/

Шаблон текстового файла може складатись з однієї або декількох секцій. Кожна секція призначена для свого slave. Для розділення шаблона на секції використовується спеціальний макрос @<adr>, де  <adr> = 1..126  мережева адреса slave. Цей макрос обов’язково повинен бути на першій позиції рядка. Текст секції починається з наступного рядка і розповсюджується до наступного макроса – роздільника або до кінця файла.  Текст від початку шаблона до першого роздільника вважається загальною секцією і буде використовуватись у тому випадку, якщо для поточного slave в шаблоні немає своєї окремої секції.

Шаблон текстової копії звіту про поточні вимірювання, що наведена в 1.6.6.2, має вигляд:

________________________________________________________________________________

@Date @Time  [@SlaveAddress] @SlaveName : @ModeName

@ScreenBuffer

@1-----------------------------------------------------------------------------

Форма XXXXXX                           ............................

(назва лiчильника/коректора)

пiдприємство @FirmName

місце установки пристрою обліку:  @SlaveName

@ModeName

@ScreenBuffer

Час та дата довідки                           @Date, @Time

@2-----------------------------------------------------------------------------

Форма XXXXXX                           ............................

(назва лiчильника/коректора)

підприємство @FirmName

місце установки пристрою обліку:  @SlaveName

@ModeName

@ScreenBuffer

Час та дата довідки                           @Date, @Time

__________________________________________________________________________________

Аналогічно формуються шаблони для інших режимів відображення даних.

В дистрибутивний пакет програми CorNetW включені типові шаблони текстових файлів для збереження копій звітів на жорсткому диску; при встановленні програми вони записуються в папку TEMPL. При необхідності їх можна редагувати за описаними правилами.

1.6.6.6 Файли шаблонів звітів знаходяться  у папці TEMPLW. Вони включені в дистрибутивний пакет CorNetW і записуються в цю папку по замовчуванню.

1.6.6.7 Шаблон звіту має вигляд, аналогічний  текстовому файлу, тільки макроси (тут для них використовується термін “компоненти”) в ньому, крім власне текстового змісту, мають ще й такі атрибути (властивості), як шрифт, розмір та стиль шрифту, колір шрифту і колір фону тощо. Тому для редагування шаблонів звітів замість стандартної програми-редактора текстів використовується програма TemplW, яка також включена в дистрибутивний пакет.

Рисунок 1.44- Меню “Файл” програми TemplW

Для редагування існуючого шаблона необхідно після запуску програми TemplW  відкрити меню “Файл” (див. рисунок 1.44) і вибрати “Відкрити”. Програма запам’ятовує 4 останні збережені шаблони.

Рисунок 1.45-Форма програми TemplW.

Редагування шаблона CURRENT.TP1 звіту про поточні покази

Для прикладу відкриємо шаблон CURRENT.TP1. Розширення ‘.TP1’ в імені шаблона говорить про те, що цей шаблон використовується для звіту по першому коректору мережі (цифра означає порядковий номер коректора в списку, заданому на формі “Параметри”, закладка “Коректори”).

В кожному з режимів шаблони з загальним розширенням ‘.TPW’ використовуються при формуванні звітів для коректорів, для яких не передбачено окремого “свого” шаблона.

На рисунку 1.45 показано вигляд програми TemplW після відкриття існуючого шаблона CURRENT.TP1.

1.6.6.8 Шаблон складається з компонентів, які знаходяться на відповідних місцях у вікні редактора. В таблиці 1.34 описані всі передбачені компоненти шаблона звіту. Три компоненти: “Коректор”, “Параметр” і “Геометрична фігура” –  можуть  означати  різні поняття,  які  в таблиці 1.34 описані в колонці “Значення (тип компонента)”.

| Таблиця 1.34- Компоненти шаблона звіту |  |  |
| --- | --- | --- |
| Компонент | Значення (тип компонента) | Пояснення |
| 1 | 2 | 3 |
| Дата |  | Поточна дата у вигляді YYYY-MN-DD, де YYYY - рік, MN - місяць, DD – день |
| Час |  | Поточний час у вигляді HH:MM:SS, де HH – години, MM – хвилини, SS – секунди |
| Текст |  | Текстовий рядок довільного змісту на звіті |
| Коректор | Індекс | Індекс slave, 1..126 (визначається порядковим номером в таблиці на закладці “Коректори” форми “Параметри”) |
|  | Адреса | Мережева адреса slave |
|  | Ім’я | Символьне ім'я slave |
| Режим |  | Символьне ім'я поточного режиму перегляду даних |
| 1-й запис |  | Номер першого видимого запису в таблиці історій вимірювань або журналів подій та змін |
| Ост. запис |  | Номер останнього видимого запису в таблиці історій вимірювань або журналів подій та змін |
| Таблиця |  | Поточний вміст буфера екрана |
| Параметр | Організація | Назва підприємства (параметр на закладці “Коректори”) |
|  | Густина | Поточне значення густини газу за стандартних умов, кг/м3 |
|  | Вміст СО2 | Поточне значення вмісту вуглекислого газу, % |
|  | Вміст азоту | Поточне значення вмісту азоту, % |
|  | Лічильник імпульсів | Поточне значення лічильника імпульсів |
| Геометрична фігура | Прямокутник |  |
|  | Квадрат |  |
|  | Прямокутник, скругленi кути |  |
|  | Квадрат, скругленi кути |  |
|  | Еліпс |  |
|  | Коло |  |
| Логотип |  | Векторне зображення типу “метафайл”, що друкується в звіті |

1.6.6.9 Загальний принцип редагування шаблона подібний до того, який застосовується в програмі MS Word для графічних об’єктів: треба вибрати компонент і змінити його властивості. Вибраний компонент у вікні редагування шаблона помічений 8-ма квадратними маркерами (на рисунку 1.44 для редагування вибрано текстовий компонент “Лічильник-коректор”).

У верхній частині форми програми TemplW  під лінійкою меню знаходяться дві панелі з кнопками та елементами редагування. Їх призначення пояснено на рисунку1.46.

Панель редагування властивостей

компонента

Панель  компонентів шаблона

Компонент, вибраний для редагування

Коректор

Режим

Константа

Текст

Таблиця

Дата

Час

Геометрична фігура

1-й запис

Ост. запис

Логотип

Кнопка “Режим редагування”

Лівий край

Верх

Ширина

Висота

Шрифт         Стиль  Вирівнювання

Кегль

Колір фону

Колір шрифту

Значення (тип компонента)

Надпис на компоненті

Рисунок 1.46- Призначення кнопок та елементів редагування

на формі програми TemplW

1.6.6.10 На Панелі редагування розміщено кнопки і елементи редагування, які відображають властивості вибраного елемента і дозволяють їх змінювати.

Кожен компонент може мати якусь властивість або не мати її (наприклад, “Геометрична фігура” має властивість “Форма”, але не має властивості “Текст”). В залежності від цього програма робить активними або неактивними елементи редагування відповідних властивостей компонентів.

Всі компоненти мають такі властивості, як “Лівий край” і “Верх” (задають положення компонента у звіті), а також “Ширина” і “Висота” (задають розміри компонента). Ці властивості вказані в пікселях.

Властивості “Шрифт” і зв’язані з ним “Кегль”, “Стиль”, “Вирівнювання”, “Колір шрифту” і “Колір фону” мають всі компоненти, які містять текст (тобто, всі, крім компонентів “Геометрична фігура” і “Логотип”).

Компонент “Геометрична фігура” має властивість “Колір фону”.

Компонент “Логотип” має властивості, що задають розміщення і розміри, а також назву файла (повний маршрут), в якому зберігається зображення логотипу (векторне зображення типу “метафайл”). Стандартне зображення (CorNetW), передбачене при розробці програми, знаходиться в файлі .\BMP\MAINICON.WMF. Для зміни зображення логотипу треба, вибравши компонент “Логотип”, натиснути кнопку “Змінити зображення (логотип)”, яка виникає на місці кнопки “Колір шрифту”, і в діалозі, який відкривається, вказати маршрут до потрібного зображення.

Рисунок 1.47- Форма програми TemplW.

Редагування компонента “Параметр”

Компонент “Параметр” може вказувати на один з п’яти параметрів, що показані в колонці “Значення (тип компонента)” в таблиці 1.34. Коли цей компонент вибрано для редагування, у елементі редагування, показаному на рисунку 1.46  як “Значення (тип компонента)”, відображається одне із значень (“Назва підприємства”, “Густина газу за НУ” і т.д.), яке можна змінити, розкривши випадаючий список (див. рисунок 1.47).

Аналогічно, при редагуванні компонентів “Коректор” і “Геометрична фігура” в випадаючому списку можна вибрати одне з можливих значень цього типу компонента.

Компонент “Таблиця” (<Буфер екрана1>) на шаблоні звіту показує, де в звіті буде розміщена таблиця. Її ширина, колір заголовку, шрифт у звіті будуть співпадати з відповідними властивостями компонента “Таблиця” в шаблоні (в заголовку таблиці в звіті стиль шрифту буде примусово встановлено в “Напівжирний”). Висота буде встановлена в залежності від кількості рядків у реальній таблиці, зчитаній з коректора програмою.

1.6.6.11 Надпис на вибраному компоненті можна змінити у відповідному елементі редагування, показаному на рисунку 1.46 як “Надпис на компоненті”.

Положення компонента можна змінити:

- пересуваючи вибраний компонент мишею;

- змінюючи числові значення властивостей “Лівий край” і “Верх” з клавіатури;

- використовуючи комбінацію клавіш для переміщення на один піксел (найбільш тонке задання положення):

    - Ctrl -  вправо;

    - Ctrl -  вліво;

    - Ctrl -  вниз;

    - Ctrl -  вгору.

Розміри компонента можна змінити:

- змінюючи числові значення властивостей “Ширина” і “Висота” з клавіатури;

- використовуючи комбінацію клавіш для зміни розмірів на один піксел:

    - Shift -  збільшення ширини;

    - Shift -  зменшення ширини;

    - Shift -  збільшення висоти;

    - Shift -  зменшення висоти.

Зміна розмірів компонента мишею не передбачена.

Для знищення вибраного компонента треба натиснути комбінацію клавіш Ctrl-Delete.

1.6.6.12 Такі властивості, як “Шрифт”, “Кегль”, властивості стилю і вирівнювання, “Колір шрифту” і “Колір фону” змінюються відповідними кнопками на панелі редагування.

1.6.6.13 На Панелі компонентів розміщено кнопки, за допомогою яких в шаблоні можна утворювати нові компоненти. Для цього треба мишею натиснути відповідну кнопку на цій панелі (див. рисунок 1.46) і після того як курсор набуде хрестоподібної форми (програма переводиться в режим вставки компонента), клацнути в потрібному місці у вікні редагування шаблона. В цьому місці буде знаходитись лівий верхній кут утвореного компонента, після цього програма переводиться в режим редагування. Якщо необхідно відмінити режим вставки, треба натиснути кнопку “Режим редагування” (див. рисунок 1.46).